http://student.gomel.by – заказать курсовую работу

Варианты 1- 6

Применение системы MathCAD для исследования электрической цепи

с изменяющимися во времени параметрами

## Постановка задачи

1. С использованием системы MathCAD рассчитать значения функций напряжения на конденсаторе в  заданной

электрической схеме. Построить графики функции сопротивления и функции напряжения.

2. Исследовать влияние значений изменяемого параметра на максимальное значение напряжения на конденсаторе.

3. Построить сводный график всех полученных функций напряжения на  одном поле.

4.  Подобрать аналитическую аппроксимирующую функцию по результатам исследований пункта 2. Построить

графически исходную и аппроксимирующую зависимости.

### Исходные данные для курсовой работы

Исходными данными для работы являются:

J – сила тока в источнике

R(t) –  функция исходного сопротивления, заданная графически

C – исходная емкость конденсатора

Uc0 – начальное значение напряжения на конденсаторе

τ -  время, равное полупериоду изменения R(t)

Т – время исследования

| N вари-анта | C, Ф | J, А | τ, мс | Uc0, В | T, мс | Функция для решения ДУ | Вид аппроксимирующей зависимости | Варьируемый параметр и диапазон его изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5∙10-6 | 0.012 | 1 | 0 | 2* τ | rkfixed | ax+b | C= 0.5∙10-6 – 2.5∙10-6 |
| 2 | 1.8∙10-6 | 0.014 | 1.3 | 0 | 2* τ | odesolve | ax+b | J=0.008 – 0.02 |
| 3 | 1.2∙10-6 | 0.015 | 1 | 0 | 2* τ | rkfixed | ax2+bx+c | J= 0.007 – 0.018 |
| 4 | 2.5∙10-6 | 0.013 | 1.4 | 0 | 2* τ | odesolve | ax2+bx+c | C= 0.7∙10-6 – 2.2∙10-6 |
| 5 | 1.3∙10-6 | 0.011 | 1.1 | 0 | 2* τ | rkfixed | ax2+c | J= 0.007 – 0.02 |
| 6 | 1.6∙10-6 | 0.013 | 1.2 | 0 | 2* τ | odesolve | ax2+c | C= 0.6∙10-6 – 2.6∙10-6 |

Значения варьируемого параметра выбирать самостоятельно из заданного диапазона его изменения.

Описание математической модели

Электрическая цепь, приведенная на рисунке 1, описывается дифференциальным уравнением вида:

Cducdt+ucR(t)=J

Здесь R(t) определяется графически:

R(t)

J

i1

uC

i2

Рисунок 1

Содержание пояснительной записки

Введение

1 Постановка задачи

2 Численные методы решения дифференциальных уравнений в моделировании технических объектов

2.1 Обзор численных методов  решения дифференциальных уравнений

2.2 Реализация численных методов решения дифференциальных уравнений в MathCad

3 Алгоритмический анализ задачи

3.1 Анализ исходных и результирующих данных

3.2 Описание математической модели

3.3 Схема алгоритма решения задачи и ее описание

4 Описание реализации задачи в MathCad

4.1 Описание реализации модели электрической цепи с изменяющимися во времени параметрами

4.2 Описание исследований и выводы по полученным результатам

Заключение

Список использованных источников

Приложение А   Листинг документа MathCad

Рекомендации по оформлению ПЗ содержатся в М/УК №3014

Рекомендации по выполнению курсовой работы

В первой части задания требуется решить дифференциальное уравнение

Cducdt+ucR(t)=Jна интервале [0, T] с помощью функции rkfixed или odesolve в зависимости от варианта. Предварительно нужно задать все исходные данные с указанием единиц измерения и комментариями. R(t) нужно описать как кусочно-непрерывную функцию и построить ее график на интервале [0, T].

Для иллюстрации полученного решения требуется построить график зависимости напряжения от времени.

Для выполнения  второй части задания нужно решить это уравнение для различных значений варьируемого параметра (C или J  в зависимости от варианта) не менее 10 раз.  Все остальные исходные данные изменять не нужно. Значения варьируемого параметра выбирать самостоятельно, лучше всего увеличивать на некоторое значение. При каждом решении уравнения нужно задавать новое имя для результирующей матрицы (в случае rkfixed ) или для полученной функции (в случае odesolve), чтобы в следующей части задания можно было отразить графики всех полученных функций на одном поле. Кроме этого необходимо  при каждом решении уравнения определять максимальное значение напряжения (с помощью функции max или трассировкой графика).

В третьей части работы нужно построить графики всех полученных в результате решения дифференциального уравнения функций напряжения в  одной графической области.

В четвертой части работы нужно задать зависимость максимального напряжения от значений варьируемого параметра в виде двух векторов: в первый поместить значения варьируемого параметра в возрастающем порядке, а во второй  - соответствующие максимальные значения напряжения, полученные при выполнении второй части задания. Затем нужно определить коэффициенты аппроксимирующей зависимости (вид зависимости указан в таблице для каждого варианта) с помощью любых подходящих для этого функций MathCad.  Затем необходимо построить график исходной и аппроксимирующей  зависимостей.

Документ следует снабдить подробными комментариями.