http://student.gomel.by – заказать курсовую работу

Варианты 7 – 12

Тема: Применение системы MathCAD для исследования электрической цепи

с переменной емкостью

## Постановка задачи

1. С использованием системы MathCAD рассчитать значения функции заряда на конденсаторе в  заданной электрической схеме. Построить графики функции емкости конденсатора и функции заряда.

2. Исследовать влияние значений изменяемого параметра на вид функции заряда на конденсаторе.

3. Построить сводный график всех полученных функций заряда на  одном поле.

4. Подобрать аналитическую аппроксимирующую функцию по результатам исследований пункта 2. Построить графически исходную и аппроксимирующую зависимости.

### Исходные данные для курсовой работы

L – значение индуктивности

R –  исходное сопротивление

C(t) – исходная функция емкости конденсатора

С0 – параметр функции емкости

ω – частота изменения емкости

q0 – начальное значение заряда на конденсаторе

Т – время исследования

| N вари-анта | C0, Ф | R, Ом | q0, Кл | T, с | Функция для решения ДУ | Вид аппроксимирующей зависимости и функция Mathcad для аппроксимации | Варьируемый параметр и диапазон его изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.1∙10-5 | 12 | 10-6 | 0.045 | odesolve | ax+b linfit | С0=0.5∙10-5 – 3.5∙10-5 |
| 8 | 10-5 | 10 | 10-6 | 0.05 | rkfixed | ax+b genfit | R=5 – 20 |
| 9 | 1.2∙10-5 | 14 | 1.2∙10-6 | 0.03 | rkfixed | ax2+bx+c linfit | L=0.05 – 0.23 |
| 10 | 1.3∙10-5 | 11 | 10-6 | 0.04 | odesolve | сплайн-интерполяция | С0=0.3∙10-5 – 2.3∙10-5 |
| 11 | 2.3∙10-5 | 16 | 1.3∙10-6 | 0.03 | rkfixed | ax2+c linfit | L= 0.04 – 0.3 |
| 12 | 10-5 | 13 | 1.1∙10-6 | 0.025 | rkfixed | ax2+bx+c genfit | R=7 – 15 |

ω= 314   L=0.1

Значения варьируемого параметра выбирать самостоятельно из заданного диапазона его изменения.

Описание математической модели

R

Рисунок 1

L

Электрическая цепь, приведенная на рисунке 1, состоит из линейных, неизменных во времени L и R  и изменяющейся во времени емкости C=C01−0.05cos2ωt

и описывается дифференциальным уравнением вида:

Ld2qdt+Rdqdt+qC(t)=0

Содержание пояснительной записки

Введение

1 Постановка задачи

2 Методы аппроксимации в моделировании технических объектов

2.1 Обзор методов  интерполяции и аппроксимации

2.2 Реализация методов аппроксимации в MathCad

3 Алгоритмический анализ задачи

3.1 Анализ исходных и результирующих данных

3.2 Описание математической модели

3.3 Схема алгоритма решения задачи и ее описание

4 Описание реализации задачи в MathCad

4.1 Описание реализации модели электрической цепи с переменной емкостью

4.2 Описание исследований и выводы по полученным результатам

Заключение

Список использованных источников

Приложение А   Листинг документа MathCad

Рекомендации по оформлению ПЗ содержатся в М/УК №3014

Рекомендации по выполнению курсовой работы

В первой части задания требуется решить дифференциальное уравнение

Ld2qdt+Rdqdt+qC(t)=0

на интервале [0, T] с помощью функции rkfixed или odesolve в зависимости от варианта. Предварительно нужно задать все исходные данные с указанием единиц измерения и комментариями и функцию C(t). Для иллюстрации полученного решения требуется построить график зависимости заряда от времени.

Для выполнения  второй части задания нужно решить это уравнение для различных значений варьируемого параметра (С, R или L  в зависимости от варианта) не менее 10 раз.  Все остальные исходные данные изменять не нужно. Значения варьируемого параметра выбирать самостоятельно, лучше всего увеличивать на некоторое значение. При каждом решении уравнения нужно задавать новое имя для результирующей матрицы (в случае rkfixed ) или для полученной функции (в случае odesolve), чтобы в следующей части задания можно было отразить графики всех полученных функций на одном поле. Кроме этого необходимо  при каждом решении уравнения определять минимальное значение заряда (с помощью функции min или трассировкой графика).

В третьей части работы нужно построить графики всех полученных в результате решения дифференциального уравнения функций заряда в  одной графической области.

В четвертой части работы нужно задать зависимость минимального заряда от значений варьируемого параметра в виде двух векторов: в первый поместить значения варьируемого параметра в возрастающем порядке, а во второй  - соответствующие минимальные значения заряда, полученные при выполнении второй части задания. Затем нужно определить коэффициенты аппроксимирующей зависимости (вид зависимости указан в таблице для каждого варианта) с помощью соответствующих варианту средств MathCad.  Затем необходимо построить график исходной и аппроксимирующей  зависимостей.

Документ следует снабдить подробными комментариями.