http://student.gomel.by – заказать курсовую работу

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ

Методические указания

к лабораторным работам

Санкт-Петербург

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2006

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ

Методические указания

к лабораторным работам

Санкт-Петербург

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2006

УДК 615.47:004.9(07)

Компьютерные технологии  в медико-биологических исследованиях: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: А. Н. Калиниченко. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. 40 с.

Содержат описания лабораторных работ по выполнению математических расчётов, связанных с автоматическим анализом биомедицинских данных, с использованием программного пакета MATLAB.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлениям «Биомедицинская техника» (200400, специальности 200401 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» и 200402 «Инженерное дело в медико-биологической практике») и «Биомедицинская инженерия» (200300), а также могут быть полезны научным работникам и инженерам, специализирующимся в области компьютерной обработки биомедицинских сигналов и данных.

Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве методических указаний

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006

Цикл лабораторных работ, представленный в данных методических указаниях, включает семь работ и рассчитан на выполнение в течение одного учебного семестра.

В результате выполнения цикла лабораторных работ студенты должны освоить работу с популярным программным пакетом MATLAB, получить представление о наиболее широко используемых методах и алгоритмах автоматической обработки биомедицинских сигналов и данных, а также на практике познакомиться с типичными задачами, связанными с использованием компьютеров в медико-биологических исследованиях.

В методических указаниях лабораторные работы расположены в порядке нарастания сложности выполнения, поэтому рекомендуется в ходе учебного процесса придерживаться этого порядка.

Цикл работ рассчитан на интенсивное освоение учащимися возможностей пакета MATLAB и приёмов работы с ним, а также на знакомство с базовыми сведениями о методах автоматической обработки сигналов. Для успешного выполнения работ учащимся может потребоваться использование дополнительных учебных пособий (см. список литературы).

Перед тем как приступать к выполнению работ, необходимо внимательно ознакомиться с разделом «Общие указания», в котором приведены наиболее важные предварительные сведения и рекомендации.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Цикл работ рассчитан на использование пакета MATLAB версии 6.5 или выше. Кроме того, для выполнения работ необходим комплект файлов с записями реальных электрофизиологических сигналов (см. приложение).

Так как работы рассчитаны на интенсивное освоение пакета MATLAB, то для их успешного выполнения необходима предварительная подготовка к каждому занятию, включающая ознакомление с рассматриваемыми методами обработки биомедицинских сигналов, а также с теми функциями и возможностями MATLAB, которые используются в данной работе.

Крайне важно, чтобы учащиеся с первых же занятий освоили такие базовые элементы пакета MATLAB, как создание и выполнение М-файлов, работа с переменными в рабочем пространстве (Workspace), а также средства отладки (в особенности – пошаговый режим и использование точек остановки). Желательно, чтобы учащиеся располагали каким-либо из учебников по пакету MATLAB (см. список литературы).

Для выполнения лабораторных работ необходимо организовать на жестком диске компьютера отдельную папку, которая будет использоваться в качестве рабочей. В эту папку перед началом работы должны записываться необходимые для её выполнения исходные файлы, а в ходе выполнения работы – создаваемые программы, а также полученные результаты (графики и файлы с данными).

Для оформления отчётов по выполненным работам учащиеся должны по окончании каждой работы сохранять полученные результаты (согласно указаниям данного методического пособия) в виде файлов на гибких дисках или на устройствах флэш-памяти, которые учащимся необходимо иметь с собой на каждом занятии. Рекомендуется также снабжать получаемые графики пояснительными надписями (лабораторная работа № 1), а также сохранять их под именами, содержащими номера лабораторных работ.

Предупреждение: Ввиду того что пакет MATLAB не адаптирован к русскому шрифту, следует избегать использования русских букв как в именах переменных или файлов, так и в текстовых надписях, а также в комментариях к программам. Кроме того, имена файлов не должны начинаться с цифр.

Лабораторная работа № 1. ТЕОРЕМА ОТСЧЁТОВ И ЭФФЕКТ 
НАЛОЖЕНИЯ

Цели работы: получение первоначальных навыков работы с системой MATLAB; исследование теоремы отсчетов и эффекта наложения.

# Основные положения

Суть теоремы отсчётов (теоремы Котельникова) состоит в следующем: действительный непрерывный сигнал со спектром, ограниченным в полосе частот , может быть восстановлен по его дискретным отсчётам при условии, что частота дискретизации .

Эффект наложения состоит в том, что при нарушении теоремы отсчетов (т. е. при выборе недостаточно высокой частоты дискретизации) некоторые частотные составляющие становятся неразличимыми.

# Задание

- Освоить основы работы в системе MATLAB в командном режиме и в режиме использования сценариев (М-файлов). Освоить простейшие способы расчёта значений функций и их вывода в графической форме.

- Выполнить исследование эффекта наложения на тестовых синусоидальных сигналах.

- Выполнить исследование эффекта наложения на фрагменте ЭКГ.

# Порядок выполнения работы

Основы работы в системе MATLAB.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне (в поле Current Directory, расположенном в верхнем правом углу) установите путь к вашей рабочей папке.

Команды в MATLAB можно вводить двумя способами: непосредственно в командном окне (Command Window) или в редакторе М-файлов (см. далее). При работе в командной строке команды выполняются непосредственно после их введения. Например:

>> d=1+2 

d =

3

>> f=d+50 

f =

53

Если команда завершается точкой с запятой, то численные результаты (если они имеются) не выводятся в командном окне.

- Выполните простейшие расчёты по аналогии с показанными выше.

Работа в командной строке затрудняется, если требуется вводить много команд и часто их изменять. Самым удобным способом выполнения команд в MATLAB является использование так называемых М-файлов (или программ), в которых можно набирать команды, выполнять их все сразу или частями, сохранять в файле и использовать в дальнейшем. Для работы 
с М-файлами предназначен редактор М-файлов. Он вызывается из меню File основного окна MATLAB (FileNewM-file).

В редакторе М-файлов программа набирается целиком, а затем запускается из меню Debug (DebugRun) или с помощью кнопки  на панели инструментов. Если при наборе сделана ошибка и MATLAB не может распознать команду, то программа выполняется до неправильной команды, а затем в командном окне выводится сообщение об ошибке.

Расчёт функций и вывод графиков. Ниже приведён текст простейшей программы, которая рассчитывает и строит график функции, задаваемой формулой: .

x=0:0.02:2*pi;	% Создание массива

Рис. 1.1. Нумерация полей в графическом окне

% (вектора) значений

% аргумента «x» в

% диапазоне от 0 до 2π

% с шагом 0,02

y=sin(3*x);	% вычисление массива 	% значений функции

figure(1)	% Создание окна для

% вывода графиков

plot(x,y)	% Вывод графика кривой, % координаты точек которой заданы

% массивами «x» и «y»

title ('Signal’)	% Заголовок графика

Пояснения, расположенные правее %, являются комментариями, не влияющими на выполнение программы.

- В окне редактирования М-файлов наберите текст этой программы (без комментариев) и сохраните его в файле с расширением m.

- Нажав кнопку  на панели инструментов, выполните программу.

- Добавьте в программу строку вычисления второго массива по формуле .

- Чтобы вывести вторую рассчитанную функцию на том же графике, воспользуйтесь следующим образцом:

hold on		% сохранение прежнего изображения на графике

plot (x,y2,‘r’)	% график массива «y2» красным (‘r’) цветом

- Создайте заголовок графического окна, пользуясь полем Window Name пункта меню EditFigure Properties (не используйте русских букв!).

- Сохраните графическое окно в файле с расширением fig, пользуясь пунктом меню этого окна FileSave As.

В одном графическом окне может быть размещено несколько полей для вывода графиков. Например, такое окно создаётся командами:

figure	% Создание нового графического окна

subplot(3,2,1)	% Создание в окне шести полей графиков

% (три ряда по два графика в каждом)

Нумерация полей в графическом окне иллюстрируется на рис. 1.1.

График в каком-либо из полей строится следующим образом:

subplot(3,2,4)	% Сделать активным

% поле с номером 4

plot (y)	% Построение графика

% значений массива «y»

- Дополните программу, создав новое окно с двумя расположенными рядом полями, и выведите в них графики рассчитанных перед этим функций.

- Создайте заголовок окна, сохраните окно и текст программы.

Исследование эффекта наложения на тестовых сигналах. Далее приведен текст программы, в которой в поле одного и того же графика строятся две кривые: синусоида с частотой F = 30 Гц и амплитудой A = 10, дискретизованная с частотой Fd1 = 500 Гц (заведомо достаточной по теореме отсчетов), и такая же синусоида, дискретизованная с частотой Fd2 = 100 Гц. Диапазон изменения обоих аргументов (t1 и t2) – от 0 до 0,1 с.

F=30;		% Частота колебаний синусоиды (Гц)

A=10;		% Амплитуда синусоиды

tmax=0.1;		% Верхний предел изменения аргумента (с)

Fd1=500;		% Первая частота дискретизации (Гц)

Fd2=100;		% Вторая частота дискретизации (Гц)

T1=1/Fd1;		% Интервал дискретизации для частоты «Fd1»

t1=(0:T1:tmax);	% Диапазон изменения аргумента 1-го графика

T2=1/Fd2;		% Интервал дискретизации для частоты «Fd2»

t2=(0:T2:tmax);	% Диапазон изменения аргумента 2-го графика

y1=A*cos(2*pi*F*t1);% Расчет синусоиды для 1-го графика

figure		% Создание окна для отображения графиков

plot(t1,y1)		% Построение 1-го графика

hold on		% Сохранение графического окна

y2=A*cos(2*pi*F*t2);% Расчет синусоиды для 2-го графика

plot(t2,y2,'r')	% Построение 2-го графика

- Откройте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Используя в качестве образца приведённый выше пример, создайте программу, которая рассчитывает и отображает в трёх расположенных друг под другом графических полях одного окна графики синусоид с амплитудой A и частотами F, Fd2 + F и Fd2 – F (соответственно – в верхнем, среднем и нижнем полях) для частот дискретизации Fd1 и Fd2. Значения величин F, A, tmax, Fd1 и Fd2 для вашего варианта возьмите из табл. П.1.

В случае правильного выполнения последнего задания на графиках должно быть видно, что при более низкой частоте дискретизации (Fd2) сигналы в точках взятия отсчётов одинаковы для всех трех случаев (т. е. не различимы между собой), что и иллюстрирует эффект наложения.

- Создайте заголовок окна, разверните окно на весь экран, сохраните окно и текст программы.

Исследование эффекта наложения на сигнале ЭКГ. В файлах, имена которых указаны в табл. П.1, содержатся фрагменты записей ЭКГ при искусственной электрокардиостимуляции сердца. Для всех записей частота дискретизации Fd = 1200 Гц.

- В вашу рабочую папку перепишите файл с записью ЭКГ.

Ниже приведена команда чтения фрагмента ЭКГ из файла R1_00.txt:

y=load('R1_00.txt');	% Чтение значений из файла в массив «y»

Частота отсчётов может быть понижена их прореживанием. Далее приведён фрагмент программы, где выполняется прореживание исходного сигнала и построение графика:

LY=length(y);% Определение числа прочитанных отсчётов

T=1/Fd;	% Интервал дискретизации для исходной частоты

tmax=LY*T;	% Размер фрагмента сигнала (с)

K1=6;	% Коэффициент прореживания

Fd1= Fd/K1;	% Более низкая частота (здесь Fd1=1200/6=200 Гц)

T1=1/Fd1;	% Интервал дискретизации для частоты «Fd1»

t1=0:T1:tmax-T1;	% Диапазон изменения аргумента для «Fd1"

LY1=LY/K1;			% Размер массива для частоты «Fd1"

for i=1:LY1			% Цикл для «i» от 1 до «LY1», в

y1(i)=y((i-1)*K1+1);	% котором создаётся массив прореженных

end			% в «K1» раз отсчётов

plot(t1,y1)	% Построение графика прореженного сигнала

- Создайте программу, которая читает заданный для вашего варианта файл и отображает в трёх расположенных друг под другом графических полях сигнал с исходной частотой 1200 Гц и сигналы, прореженные в K1 и K2 раз (коэффициенты прореживания возьмите из табл. П.1).

- Разверните графическое окно на весь экран. Если на полученных графиках масштабы по оси y получились разными, приведите их к одинаковым значениям, пользуясь пунктом меню графического окна EditAxes Properties.

В случае правильного выполнения данного задания на графиках должно быть видно, что при понижении частоты дискретизации в сигнале начинают пропадать высокочастотные элементы (в частности – импульсы электрокардиостимулятора), что свидетельствует о недостаточно высокой частоте отсчётов (т. е. о нарушении условий теоремы Котельникова).

- Создайте заголовок окна, сохраните окно и текст программы.

Лабораторная работа № 2. ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЭКГ

Цель работы: ознакомление с цифровой фильтрацией сигналов и её программной реализацией.

# Основные положения

Цифровой фильтр (ЦФ) – это математический алгоритм обработки дискретных сигналов, который описывается разностным уравнением:

,	(2.1)

где x(n) и y(n) – отсчёты входного и выходного сигналов, и  – константы, называемые коэффициентами фильтра, а M и N соответствуют количеству коэффициентов для первой и второй сумм.

ЦФ является нерекурсивным, если все коэффициенты  равны нулю, или рекурсивным в противном случае. В данной работе будут рассматриваться только нерекурсивные фильтры.

В таблице вариантов указаны два набора коэффициентов , определяющих фильтры двух различных типов (называемых далее a и b). Значения коэффициентов первого набора симметричны относительно центрального коэффициента, а второго – антисимметричны (т. е. имеют симметрию со знаком минус). Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), показывающие зависимость коэффициента передачи фильтров от частоты, для таких типов фильтров определяются соответственно выражениями:

(2.2)

и

,	(2.3)

где f – частота в Гц, а  – интервал дискретизации при частоте дискретизации равной .

Импульсной характеристикой фильтра называется его отклик на единичный импульс, а переходной характеристикой – отклик на единичное ступенчатое воздействие.

# Задание

- Для двух заданных фильтров (a и b) рассчитать и построить графики их основных характеристик (набор коэффициентов, АЧХ, импульсная и амплитудная характеристики).

- Прочесть из файла фрагмент ЭКГ, выполнить его фильтрацию обоими фильтрами и построить графики сигнала до и после фильтрации.

## Порядок выполнения работы

Расчёт характеристик фильтров. Наборы коэффициентов для заданных в вашем варианте фильтров указаны в табл. П.2.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне установите путь к вашей рабочей папке.

- Выведите вручную выражения для разностных уравнений и АЧХ филь-тров a и b, пользуясь формулами (2.1) – (2.3).

В качестве примера рассмотрим фильтр типа a, заданный следующим набором коэффициентов: , , , , .

Из выражений (2.1) и (2.2) получим:

и

.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Начните вашу программу с создания векторов коэффициентов заданных фильтров. Например, для предложенного выше фильтра типа a:

Ca=[1/10 2/10 4/10 2/10 1/10];	% Вектор коэффициентов фильтра

Ma=length(Ca);	% Число коэффициентов

- Создайте графическое окно, содержащее восемь полей графиков, расположенных в две колонки по четыре ряда в каждой (лабораторная работа № 1).

В первой колонке должны будут выводиться графики для фильтра a, а во второй – для фильтра b. Расположение графиков по рядам должно быть следующим:

  - коэффициенты фильтров;

  - АЧХ;

  - импульсная характеристика;

  - переходная характеристика.

- Постройте в полях первого ряда графики коэффициентов фильтров a и b по следующему образцу:

subplot(4,2,1)	% Активизация поля с номером 1

stem(Ca)	% График коэффициентов в виде вертикальных линий

title('Filter a')	% Заголовок над графиком

Для построения АЧХ необходимо задать значение частоты дискретизации Fd. В данном случае Fd = 250 Гц. Тогда рассчитать и построить график АЧХ можно следующим образом:

Fd=250;	% Частота дискретизации (Гц)

T=1/Fd;	% Интервал дискретизации (с)

f=0:Fd/2;	% Диапазон изменения частоты для АЧХ

% (от 1 Гц до Fd/2 Гц с шагом 1 Гц)

Ha=abs(2/5+2/5*cos(2*pi*f*T)+1/5*cos(4*pi*f*T));	% Расчёт АЧХ

subplot(4,2,3)	% Активизация поля с номером 3

plot(f,Ha)	% График АЧХ

- Получите и постройте импульсные характеристики для фильтров a и b.

Для получения импульсной характеристики необходимо сформировать входную последовательность, все значения которой, кроме одного (равного единице), равны нулю, и подать её на вход разностного уравнения цифрового фильтра. Для рассматриваемого фильтра эти действия могут быть выполнены следующим образом:

N=20;	% Число значений во входной последовательности

for n=1:N;	% Программный цикл, в котором создаётся входной

x(n)=0;	% массив, содержащий «N» нулевых значений

end

x(10)=1;	% Присвоение 10-му элементу значения 1

y=zeros(1,N);	% Создание и заполнение нулями вых. массива

for n=Ma:N	% Фильтрация входного массива с записью

% получаемых значений в выходной массив

y(n)=0.1*x(n)+0.2*x(n-1)+0.4*x(n-2)+0.2*x(n-3)+0.1*x(n-4);

end

subplot(4,2,5)	% Активизация поля с номером 5

stem(x,'.')	% График входной последовательности

hold on

stem(y,'r')	% График выходной последовательности

Замечание: Обратите внимание, что выходные значения могут быть рассчитаны только для элементов выходного массива, начиная с y(Ma).

- По аналогии с образцом из п. 8 рассчитайте и постройте переходные характеристики для фильтров a и b. Входная последовательность должна содержать нули в начальной части и единицы, начиная с некоторого элемента и до конца.

- Разверните графическое окно на весь экран, создайте заголовок окна и сохраните окно. Сохраните текст программы.

Фильтрация фрагмента реальной записи ЭКГ. Имя файла, содержащего фрагмент ЭКГ для вашего варианта, указано в табл. П.2.

- Перепишите в вашу рабочую папку файл с записью ЭКГ.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Используя в качестве основы первую программу, подготовьте программу, которая будет выполнять следующие действия:

  - читать фрагмент ЭКГ из файла с заданным для вашего варианта именем (лабораторная работа № 1);

  - создавать графическое окно с тремя расположенными друг под другом полями для вывода графиков;

  - выполнять фильтрацию фрагмента ЭКГ с помощью обоих фильтров;

  - выводить друг под другом графики исходного сигнала и сигнала после обработки фильтрами a и b.

- Разверните графическое окно на весь экран. Если на полученных графиках масштабы по оси y получились разными, приведите их к одинаковым значениям (пункт меню EditAxes Properties).

- Разверните графическое окно на весь экран, создайте заголовок окна и сохраните окно. Сохраните текст программы.

# Содержание отчёта

- Название, цель и задачи работы.

- Тексты программ и изображения графических окон, которые требовалось сохранять в ходе выполнения работы.

- Объяснение полученных результатов и выводы.

Лабораторная работа № 3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ

Цель работы: ознакомление с использованием корреляционных функций для исследования ЭЭГ.

# Основные положения

При анализе медико-биологических сигналов часто используются автокорреляционная функция (АКФ) и взаимная корреляционная функция (ВКФ), которые соответственно задаются выражениями:

(3.1)

и

,	(3.2)

где x(n) и y(n) – отсчёты двух сигналов, N – число отсчётов для каждого из них, m – число сдвигов, а  и  – среднеквадратичные отклонения.

Значения функций, рассчитанных по формулам (3.1) и (3.2), лежат в пределах от –1 до +1. АКФ показывает наличие внутренних периодичностей в сигнале. Она всегда равна единице при нулевом сдвиге (т. е. при m = 0), симметрична относительно оси ординат и затухает с увеличением m тем медленнее, чем сильнее выражены периодичности в сигнале.

ВКФ позволяет оценить наличие сходных по частоте колебаний в двух сигналах. Если при каких-то величинах сдвига модуль значения ВКФ приближается к единице, то это является признаком наличия в сигналах однотипных изменений, происходящих с задержкой, равной сдвигу.

АКФ и ВКФ широко используются при анализе электроэнцефалограмм (ЭЭГ). АКФ позволяет выявить присутствие ритмов в ЭЭГ, а ВКФ даёт возможность оценить взаимосвязь электроэнцефалографических событий в сигналах ЭЭГ, снятых в разных зонах на поверхности головы.

# Задание

- Исследовать характер изменения АКФ и ВКФ для трёх тестовых сигналов: двух синусоид с разными частотами и суммы этих синусоид. Построить графики сигналов и всех рассчитанных функций.

- Выполнить расчёт АКФ и ВКФ для трёх фрагментов реальной ЭЭГ. Построить графики сигналов и всех рассчитанных функций.

## Порядок выполнения работы

Расчёт АКФ и ВКФ для тестовых сигналов. Значения частоты дискретизации (Fd), длительности (tmax), амплитуд (A1, A2) и частот (F1, F2) тестовых сигналов для вашего варианта указаны в табл. П.3.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне установите путь к вашей рабочей папке.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

В лабораторных работах 1 и 2 демонстрировалось использование функции subplot для создания нескольких полей вывода графиков в одном графическом окне. Однако этот метод не всегда удобен, так как не позволяет управлять размерами создаваемых полей. В данной работе предлагается освоить другой, более гибкий способ построения графиков.

Экран монитора можно рассматривать как прямоугольную матрицу с размером W0H0, где W0 и H0 – ширина и высота экрана, измеренные в пикселах. Текущие значения этих величин для используемого вами компьютера указаны в системных установках монитора.

В системе MATLAB при создании графических объектов можно в явном виде задавать их размеры и положение на экране. Например:

X0=100;	% Координата «x» (на экране) нижнего левого угла окна

Y0=100; 	% Координата «y» (на экране) нижнего левого угла окна

W0=300;	% Ширина окна

H0=200;	% Высота окна

figure('Position',[X0,Y0,W0,H0])	% Создание окна

Следующий фрагмент программы демонстрирует размещение в созданном окне двух одинаковых полей для вывода графиков.

x1=30;	% Координата «x» (в окне) нижнего левого угла 1-го поля

dx=50;	% Расстояние по «x» между 1-м и 2-м полями

y1=30;	% Координата «y» (в окне) нижнего левого угла 1-го поля

w=100; 	% Ширина 1-го и 2-го полей вывода графиков

h=150; 	% Высота 1-го и 2-го полей вывода графиков

% Создание 1-го поля:

hAxes1=axes('Units','pixels','Position',[x1,y1,w,h])

% Создание 2-го поля:

hAxes2=axes('Units','pixels','Position',[x1+dx+w,y1,w,h])

На рис. 3.1 показан результат выполнения этих действий.

Замечание: Обратите внимание, что размеры и позиции создаваемых объектов заданы переменными (а не указаны в виде чисел). Такой подход позволяет существенно упростить процесс подбора параметров окон и полей.

При выполнении приведённых выше команд были созданы две новые переменные (hAxes1 и hAxes2), которые называются указателями полей и могут быть далее использованы для активизации нужных полей перед выводом на них графиков. Например:

axes(hAxes2)	% Активизация 2-го поля окна для вывода графика

- Создайте графическое окно, занимающее примерно 90 % экрана и содержащее девять полей для вывода графиков, расположенных в три колонки по три ряда в каждой. Назначение полей показано на рис. 3.2.

| Рис. 3.1. Пример создания окна с двумя полями вывода графиков | Рис. 3.2. Распределение полей вывода графиков. Здесь ЭЭГi – сигналы, АКФi – их автокорреляционные функции, а ВКФi–j – взаимные корреляционные функции соответствующих сигналов |
| --- | --- |

Так как при вычислении АКФ и ВКФ получается вдвое больше выходных значений, чем входных, то горизонтальные размеры графических полей для этих функций необходимо также выбрать вдвое большими. В противном случае сигналы и корреляционные функции будут иметь разные масштабы по оси абсцисс, что затруднит их визуальное сопоставление.

- Рассчитайте три тестовых сигнала (две синусоиды с разными амплитудами и частотами, а также сумму этих двух синусоид) и постройте графики для них в полях первой колонки графического окна.

Для получения правильных масштабов по оси абсцисс необходимо создать вектор значений аргумента, которые нарастают с шагом равным интервалу дискретизации. Например:

T=1/Fd;	% Расчёт интервала дискретизации

t=0:T:tmax-T;	% Расчёт вектора значений аргумента

s=A*sin(2*pi*F*t);	% Расчёт вектора значений функции

plot(t, s)	% График с правильным масштабом по времени

Для получения правильных масштабов по оси ординат необходимо оценить максимальный возможный диапазон изменения рассчитываемых функций и выставить для каждого из трёх графиков одни и те же значения пределов, достаточные для отображения любой из функций. Например, пределы по оси ординат могут быть заданы следующим образом:

axes(hAxes2)	% Активизация 2-го поля

Asum=A1+A2;	% Максимальный размах

set (hAxes2,'YLim',[-Asum  +Asum])	% Установка пределов ±Asum

hold on		% Фиксация масштаба поля

- Рассчитать и построить графики АКФ всех трёх сигналов в полях второй колонки окна.

АКФ для некоторого сигнала можно рассчитать с помощью функции xcorr. Так как размер получаемого в результате вектора вдвое больше, чем размер вектора сигнала, то для вывода графика необходимо создать соответствующий вектор значений аргумента, например:

tcf=-tmax+T:T:tmax-T;		% Вектор аргумента для АКФ и ВКФ

acf2=xcorr(s2,'coeff');		% Расчёт АКФ сигнала «s2»

axes(hAxes2)			% Активизация 2-го поля

set(hAxes2,'YLim',[-1 +1])	% Установка пределов графика АКФ (±1)

hold on			% Фиксация масштаба поля

plot(tcf,acf2)			% График АКФ сигнала «s2»

ВКФ для некоторой пары сигналов можно рассчитать с помощью той же функции xcorr, например:

ccf13=xcorr(s1,s3,'coeff');	% ВКФ для сигналов «s1» и «s3»

- Рассчитать и построить графики ВКФ в полях третьей колонки окна для всех трёх возможных сочетаний тестовых сигналов (рис. 3.2).

- Сохраните графическое окно и текст программы.

Расчёт АКФ и ВКФ для реальных записей ЭЭГ. Имена файлов, содержащих фрагменты многоканальных ЭЭГ для всех вариантов, указаны в табл. П.3. Данные сигналы ЭЭГ синхронно записаны с разных точек на поверхности головы пациента. Частота дискретизации Fd = 185 Гц.

- Перепишите в вашу рабочую папку файл с реальными записями ЭЭГ.

- Создайте копию программы, подготовленной по первой части работы, и сохраните её под новым именем.

- Модернизируйте эту программу так, чтобы она читала анализируемые сигналы (фрагменты ЭЭГ) из файла. Для удобства дальнейших расчётов разнесите сигналы по отдельным массивам. Например:

S=load('R3_00.txt');	% Чтение всех трёх сигналов из файла

N=length(S);	% Число отсчётов в каждом сигнале

s1=S(1:N,1);	% Массив отсчётов 1-го канала ЭЭГ

s2=S(1:N,2);	% Массив отсчётов 2-го канала ЭЭГ

s3=S(1:N,3); 	% Массив отсчётов 3-го канала ЭЭГ

- Рассчитайте аргумент, необходимый для построения графиков в правильном масштабе по оси абсцисс:

tmax=N/Fd;		% Длительность фрагмента в секундах

T=1/Fd;		% Интервал дискретизации

t=0:T:tmax-T;		% Расчёт вектора значений аргумента

- Определите необходимые пределы графиков сигналов по оси ординат, пользуясь следующим образцом:

Amax(1)=max(s1); Amin(1)=min(s1);	% Создание массивов «Amax» и

Amax(2)=max(s2); Amin(2)=min(s2);	% «Amin», содержащих максимумы

Amax(3)=max(s3); Amin(3)=min(s3);	% и минимумы сигналов

% «s1», «s2» и «s3»

% Установка пределов по ординате для поля «hAxes1»:

set (hAxes1, 'YLim',[min(Amin) max(Amax)])

- Выполните программу. Сохраните графическое окно и текст программы.

# Содержание отчёта

  - Название, цель и задачи работы.

  - Тексты программ и изображения графических окон, которые требовалось сохранять в ходе выполнения работы.

  - Объяснение полученных результатов и выводы.

Лабораторная работа № 4. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ

Цель работы: исследование разложения сигнала по методу быстрого преобразования Фурье (БПФ), изучение спектров сигналов ЭКГ в норме и при различных патологиях.

# Основные положения

При исследовании медико-биологических сигналов часто используются методы спектрального анализа, позволяющие получить численные оценки частотного состава сигнала. Наиболее распространён спектральный анализ, основанный на дискретном преобразовании Фурье:

,

где x(n) – отсчёты дискретного сигнала, N – число отсчётов, а k = 0, 1, …, N–1 – номера частотных составляющих разложения. Для ускорения расчёта применяют алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ).

В данной работе предлагается воспользоваться этим методом для исследования ЭКГ при трёх различных видах сердечного ритма (рис. 4.1): нормальном ритме, желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков.

| а | Рис. 4.1. Вид ЭКГ: а – при нормальном ритме, б – при желудочковой тахикардии и в – при фибрилляции желудочков |
| --- | --- |
| б |  |
| в |  |

При нормальном ритме в сигнале наблюдаются кратковременные импульсы (QRS-комплексы), при желудочковой тахикардии частота колебаний значительно выше и QRS-комплексы расширены, при фибрилляции желудочков сигнал близок по форме к синусоиде.

# Задание

- Рассчитать и исследовать спектральные оценки тестового сигнала. Построить графики сигнала, а также амплитудного спектра и спектральной плотности мощности (СПМ).

- Рассчитать спектральные оценки для фрагментов ЭКГ, соответствующих трём различным видам сердечного ритма.

# Порядок выполнения работы

Расчёт спектральных оценок для тестового сигнала. Значения частоты дискретизации (Fd), длительности (tmax), амплитуд (A1, A2) и частот (F1, F2) синусоид, а также постоянной составляющей (c) для тестового сигнала указаны в табл. П.4.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне установите путь к вашей рабочей папке.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Создайте графическое окно, содержащее 9 полей вывода графиков, расположенных в 3 колонки по 3 ряда в каждой (лабораторная работа № 3). Первую колонку необходимо сделать вдвое шире, чем две другие.

- Рассчитайте и выведите в верхнем поле первой колонки тестовый сигнал (сумма двух синусоид и константы, см. табл. П.4). Нанесите на график координатную сетку, пользуясь командой:

grid on	% Нанесение координатной сетки на график

- Получите разложение тестового сигнала, пользуясь функцией fft, позволяющей вычислить БПФ:

ft=fft(s);	% Расчет БПФ для сигнала «s»

- Рассчитайте амплитудный спектр:

N=tmax*Fd;		% Число отсчётов в тестовом сигнале

for j=1:N			% Цикл перебора всех элементов разложения

if (j==1)		% Случай нулевой частоты:

as(j)=sqrt(real(ft(j))^2+imag(ft(j))^2)/N;

else				% Для всех частот, кроме нулевой:

as(j)=sqrt(real(ft(j))^2+imag(ft(j))^2)/N*2;

end

end

- Постройте в верхнем поле второй колонки график амплитудного спектра для частот от 0 Гц до 0,5 Fd:

df=Fd/N;				% Шаг по оси частот

for j=1:(N/2)

f(j)=df*(j-1);	% Расчёт аргумента для построения графика

end

stem(f,as(1:(N/2),'.')	% График амплитудного спектра

- Убедитесь, что линии спектра совпадают по значениям с заданными для соответствующих частот амплитудами синусоид (постоянной составляющей соответствует частота 0 Гц).

- Рассчитайте СПМ и постройте её график в правом верхнем поле:

for j=1:N	% Цикл для перебора всех элементов разложения

if (j==1)	% Случай нулевой частоты:

psd(j)=1/N*(real(ft(j))^2+imag(ft(j))^2)/Fd;

else		% Для всех частот, кроме нулевой:

psd(j)=2/N*(real(ft(j))^2+imag(ft(j))^2)/Fd;

end;

end;

axes(hAxes3)	% Активизация 3-го поля для вывода графика

plot (f,psd(1:(N/2)))% График СПМ

Рассчитанные с использованием БПФ спектральные оценки имеют два существенных недостатка: в них может присутствовать сильная составляющая на нулевой частоте и из-за необходимости предположения о периодичности сигнала могут возникнуть ложные высокочастотные составляющие, вызванные скачками на краях анализируемого фрагмента. Для устранения этих нежелательных эффектов из сигнала перед БПФ вычитают среднее значение и далее умножают сигнал на так называемую «оконную» функцию, подавляющую скачки на краях.

- Вычтите из сигнала его среднее значение:

m=mean(s);	% Вычисление среднего значения для сигнала «s»

s0=s-m;			% Удаление из сигнала среднего значения

- В полях второго ряда постройте графики полученного сигнала (с нанесением координатной сетки), а также амплитудного спектра и СПМ, рассчитанных для этого сигнала.

В случае правильного выполнения последнего пункта, спектральная составляющая на нулевой частоте должна быть равна нулю.

- Умножьте сигнал с удалённым средним на оконную функцию, называемую «окном Хэмминга»:

w=hamming(N);	% Создание массива значений оконной функции «w»

for j=1:N	% Умножение сигнала на оконную функцию:

sw(j)=s0(j)*w(j);

end

- Постройте в левом нижнем окне одновременно два графика: сигнала, умноженного на оконную функцию, и самой этой функции. Нанесите на график координатную сетку.

- В остальных полях третьего ряда постройте графики рассчитанных для полученного сигнала амплитудного спектра и СПМ.

- Сохраните графическое окно и текст программы.

- Установите дробное значение частоты для одной из синусоид.

На двух верхних спектрах должен наблюдаться эффект «утечки» мощности. На нижнем спектре этот эффект должен быть менее заметным.

- Сохраните графическое окно.

Расчёт спектральных оценок для фрагментов ЭКГ. Имя файла ЭКГ указано в табл. П.4. Частота дискретизации Fd = 250 Гц.

- Перепишите в вашу рабочую папку файл с реальной записью ЭКГ.

Из предложенной записи ЭКГ продолжительностью несколько минут необходимо выбрать три фрагмента длительностью по 4 с каждый (см. далее) и выполнить для них расчёт спектральных оценок.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Наберите в тексте программы команду чтения заданного файла ЭКГ и выполните получившуюся программу.

В результате последнего действия в рабочем пространстве MATLAB (Workspace) образуется переменная, содержащая прочитанные значения сигнала. С помощью специального компонента MATLAB – программы SPTool можно просмотреть этот сигнал и выбрать участки для анализа.

- Через кнопку Start, расположенную в нижнем левом углу главного окна MATLAB вызовите программу SPTool (Start→Toolboxes→Signal Processing→SPTool). В окне SPTool выберите пункт меню File→Import.

- В поле Workspace Contents окна Import to SPTool отметьте переменную, в которую программа прочла содержимое файла, и кнопкой «>» перенесите её в поле Data. Нажмите OK для закрытия окна Import.

В результате последнего действия в левом поле окна SPTool появится имя массива для просмотра сигнала.

- Нажмите кнопку View для вызова окна просмотра Signal Browser.

- С помощью кнопки  растяните изображение сигнала так, чтобы на экране помещалось несколько циклов сердечных сокращений.

- Просмотрите запись сигнала, пользуясь линейкой прокрутки, расположенной в нижней части окна. Выберите три участка длительностью по 4 с, которые по виду подходят под определения трёх описанных нарушений ритма. Для каждого участка с помощью маркерной линии (которая инициализируются кнопкой «1» над правым верхним углом поля просмотра сигнала) отметьте начало участка и запишите номер соответствующего индекса, отображаемый в поле Marker 1.

- После выполнения последнего пункта воспользуйтесь значениями определённых вами индексов для перезаписи выбранных фрагментов сигнала в отдельные массивы. Например:

ECG=load('R4_00.txt');	% Чтение сигнала в переменную «ECG»

Fd=250;					% Частота дискретизации

tmax=4;					% Длительность фрагмента

T=1/Fd;					% Интервал дискретизации

t=0:T:tmax-T;			% Аргумент для оси времени

N=tmax*Fd;			% Число отсчётов в фрагменте ЭКГ

ind=13500;			% Индекс, определённый с помощью SPTool

Norma=ECG(ind:ind+N-1);	% Чтение фрагмента в отдельный массив

plot(t,Norma)			% Контрольный вывод графика

- В качестве заготовки используйте программу, подготовленную в первой части работы, сохранив её под другим именем. Переделайте эту программу так, чтобы в левых полях она выводила по два графика для каждого из трёх фрагментов ЭКГ: в исходном виде, а также после удаления среднего и умножения на окно. В средних и правых полях должны выводиться графики соответствующих амплитудных спектров и СПМ для частот от 0 до 20 Гц, т. е. первые 80 значений.

- Сохраните графическое окно и текст программы.

# Содержание отчёта

- Название, цель и задачи работы.

- Тексты программ и изображения графических окон, которые требовалось сохранять в ходе выполнения работы.

- Объяснение полученных результатов и выводы.

Лабораторная работа № 5. АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ
НАВОДКИ

Цель работы: исследование адаптивного цифрового фильтра сетевой наводки 50 Гц.

# Основные положения

Сетевая наводка с частотой 50 Гц является одной из наиболее распространённых помех, характерных для биомедицинских сигналов. В настоящей работе предлагается исследовать адаптивный цифровой режекторный фильтр, предназначенный для устранения этой помехи.

Принцип действия данного фильтра основан на использовании известного тригонометрического соотношения:

.

Если интерпретировать величину θ как текущее время, а величину δ – как интервал между отсчётами дискретного сигнала, то можно преобразовать приведённое выше выражение к виду:

,

где ,  и  – последовательные отсчёты синусоидального сигнала, а  – константа. Другими словами, эта формула позволяет предсказать очередное значение синусоиды () по двум предыдущим ( и ).

Алгоритм адаптивной фильтрации, постоянно анализируя сигнал, постепенно настраивается на имеющуюся в нём синусоидальную составляющую и вычитает её из сигнала. Одним из важнейших параметров алгоритма является шаг адаптации, определяющий скорость настройки фильтра и качество фильтрации.

# Задание

- Подготовить программу, реализующую алгоритм адаптивной фильтрации и исследовать его работу на тестовом сигнале.

- Выполнить фильтрацию фрагмента ЭКГ, содержащего сетевую наводку, и подобрать наилучшее значение шага адаптации.

## Порядок выполнения работы

Исследование адаптивного фильтра на тестовом сигнале. В табл. П.5 указаны частота дискретизации (Fd), амплитуда помехи (A) и длительность тестового сигнала (tmax) для вашего варианта.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне установите путь к вашей рабочей папке.

- Наберите и сохраните в файле с именем fs50.m приведённый ниже текст программы адаптивной фильтрации (кроме комментариев):

function y=fs50(x,Fd,da)	% Объявление функции «fs50»

a=0;	% Начальное значение компенсирующего сигнала (ai)

a1=0;	% Начальное значение компенсирующего сигнала (ai-1)

ax=0;	% Вспомогательная переменная

C=2*cos(2*pi/(Fd/50));	% Расчёт константы

N=length(x);	% Размер вектора входного сигнала

x1=x(1);	% Вспомогательная переменная

for i=1:N	% Цикл перебора входных значений

dy=(x(i)-a)-(x1-a1);	% Оценка отклонения выходного сигнала

if dy~=0	% Проверка знака отклонения

if dy>0

a=a+da;	% Коррекция в положительном направлении

else

a=a-da;	% Коррекция в отрицательном направлении

end

end

y(i)=x(i)-a;	% Компенсация помехи (выходной сигнал)

ax=a;

a=a*C-a1;	% Предсказание следующего отсчёта помехи

a1=ax;

x1=x(i);

end

- Создайте новый М-файл для главной программы данной работы (далее – программы П1) и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Создайте графическое окно, содержащее три расположенных друг под другом поля для вывода графиков (лабораторная работа № 3), а также небольшое свободное пространство справа.

- Создайте и разместите правее полей графиков элементы управления, позволяющие в ходе работы программы вводить значение шага адаптации:

% Текстовый элемент с надписью 'da=':

hTxta=uicontrol('Style','text','String','da=',...

'Position',[x1,y1,w1,h1],'Backgroundcolor',[1 1 1]);

% Поле редактирования для ввода значения шага адаптации «da»:

hEda=uicontrol('Style','edit','Position',[ x2,y2,w2,h2],...

'Backgroundcolor',[1 1 1],'HorizontalAlignment','left');

% Кнопка с надписью 'Filter' для запуска процедуры фильтрации:

hBtn=uicontrol('Style','pushbutton','String','Filter',...

'Position',[ x3,y3,w3,h3],'Callback','filt_progr');

Здесь после ключевого слова 'Position' в квадратных скобках указаны параметры, определяющие положение и размеры создаваемых элементов. Буквами x и y обозначены координаты нижнего левого угла соответствующего элемента, а буквами w и h – горизонтальные и вертикальные размеры. Рекомендуется расположить надпись 'da=' левее поля ввода шага адаптации, а кнопку 'Filter' – ниже этих двух элементов.

- В самом начале программы поместите строки, в которых указатели на созданные поля вывода графиков и на поле редактирования объявляются глобальными именами. Это нужно для того, чтобы сделать эти имена доступными другим программам (см. далее). Например:

global hAxes1 hAxes2 hAxes3 hEda	% Объявление глобальных имён

- Создайте новый М-файл и сохраните его под именем, совпадающим с указанным после ключевого слова 'Callback' в последней строке приведённого в п. 6 текста программы. Имя файла не обязательно должно быть таким же, как в данном примере. В файле будет содержаться программа, вызываемая при нажатии кнопки 'Filter' (далее – программа П2) и выполняющая следующие функции:

  - расчёт тестового сигнала;

  - чтение из поля редактирования значения шага адаптации da;

  - фильтрация сигнала с использованием заданного значения da;

  - графическое отображение исходного сигнала, а также фильтрованного и компенсирующего сигналов, рассчитанных адаптивным фильтром.

- В начале программы П2 поместите точно такую же строку объявления глобальных имён, что и в программе П1.

- Рассчитайте по заданным параметрам фрагмент тестовой синусоиды с частотой 50 Гц (лабораторная работа № 3).

- Выведите в верхнем поле график тестового сигнала.

- Добавьте в программу команды получения значения из поля редактирования. Например:

str=get(hEda,'String');	% Получение строки из поля «hEda»

da=str2num(str);	% Преобразование строки в число «da»

- Запишите команду вызова фильтра:

y=fs50 (x,Fd,da);	% Фильтрация сигнала «x» с частотой

% дискретизации «Fd» и шагом адаптации «da»

- Постройте в среднем поле окна график сигнала после фильтрации.

- Рассчитайте и постройте в нижнем поле окна график компенсирующего сигнала, равного разности между входным и выходным сигналами.

Замечание: используйте для выполнения этого пункта цикл for.

В результате выполнения предыдущих пунктов вы должны были создать три программы: головную программу (П1), программу, вызываемую по кнопке 'Filter' (П2), и программу адаптивной фильтрации (fs50.m). Запускать на выполнение можно только программу П1. Далее, вводя значение параметра da и нажимая кнопку 'Filter', можно многократно инициализировать программу П2 (и вызываемую ею программу fs50.m) для фильтрации и отображения сигнала при текущем значении шага адаптации.

- Подберите значение шага адаптации, при котором полное подавление помехи достигается за время, соответствующее 25 %, 50 % и 75 % от длины фрагмента сигнала, и сохраните графическое окно для всех трёх случаев.

- Сохраните тексты всех трёх программ.

Адаптивная фильтрация сетевой наводки в ЭКГ. В табл. П.5 указано имя файла ЭКГ для вашего варианта. Частота дискретизации Fd = 250 Гц.

- Перепишите в вашу рабочую папку файл с реальной записью ЭКГ.

- Создайте копии программ П1 и П2 под другими именами.

- В программе П1 измените имя файла, указанное после ключевого слова 'Callback', на то, которое теперь соответствует имени программы П2.

- Запустите новый вариант программы П1 и убедитесь, что она работает.

- Модернизируйте новый вариант программы П2 так, чтобы сигнал не рассчитывался программой, а читался из заданного файла (лабораторная работа № 3).

- Подберите параметр da так, чтобы полное подавление помехи достигалось за время, не превышающее 0,25 с.

- Сохраните графическое окно и тексты программ П1 и П2.

# Содержание отчёта

- Название, цель и задачи работы.

- Тексты программ и изображения графических окон, которые требовалось сохранять в ходе выполнения работы.

- Объяснение полученных результатов и выводы.

Лабораторная работа № 6. АНАЛИЗ ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКОГО 
СИГНАЛА

Цели работы: изучение метода расчёта уровня насыщения артериальной крови кислородом по пульсоксиметрическому сигналу.

# Основные положения

Уровень насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) является одним из важнейших физиологических показателей. Обычно его определяют, анализируя пульсоксиметрический сигнал, получаемый с помощью фотодетекторов, реагирующих на свет, излучаемый фотодиодами и проходящий через ткани организма, богатые кровеносными сосудами. Чаще всего датчики и излучатели помещают на палец или на мочку уха.

Для просвечивания используют два источника света:

- С длиной волны 600…700 нм (в области красного цвета). В этом диапазоне наблюдается наибольшая разница между оптическими плотностями окисленной крови и крови с пониженным содержанием гемоглобина.

- С длиной волны 810…960 нм (в инфракрасной области). В этом диапазоне наблюдается обратный эффект: оптическая плотность крови при ее насыщении кислородом увеличивается.

Параметр SaO2 может быть рассчитан по следующей формуле:

,	(6.1)

где  ( и  – средние значения размаха колебаний сигналов, полученных при длинах волн 650 нм и 940 нм соответственно).

Размах колебаний пульсоксиметрического сигнала оценивается в интервале между двумя соседними сокращениями сердца. Для вычисления SaO2 используются величины размаха, усреднённые по нескольким последовательным сердечным циклам. Границы каждого кардиоцикла могут быть найдены путём обнаружения QRS-комплексов в сигнале ЭКГ. Простейшим методом обнаружения QRS-комплексов является применение порогового правила к дифференцированному и взятому по модулю сигналу.

# Задание

- Подготовить программу, реализующую алгоритм обнаружения QRS-комплексов ЭКГ.

- Используя информацию о положении обнаруженных QRS-комплексов, рассчитать по пульсоксиметрическим сигналам параметр SaO2.

## Порядок выполнения работы

Алгоритм обнаружения QRS-комплексов ЭКГ. В табл. П.6 для каждого варианта указано имя файла, содержащего три синхронно записанных сигнала: ЭКГ и два пульсоксиметрических сигнала (для красной и инфракрасной областей). Частота дискретизации Fd = 500 Гц.

- Перепишите в вашу рабочую папку файл с записью сигналов.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне установите путь к вашей рабочей папке.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

- Создайте графическое окно, содержащее четыре расположенных друг под другом поля для вывода графиков (лабораторная работа № 3), а также небольшое свободное пространство справа для вывода результата. Нижнее поле необходимо сделать вдвое большим по высоте, чем каждое из остальных.

- Прочтите из файла сигналы и для удобства дальнейших расчётов разнесите сигналы по отдельным массивам. Например:

S=load('R6_00.txt');	% Чтение сигналов из файла

N=length(S);	% Число отсчётов в каждом сигнале

ECG=S(1:N,1);	% Массив (вектор) отсчётов ЭКГ

Puls_R=S(1:N,2);	% Массив «красного» сигнала

Puls_IR=S(1:N,3); 	% Массив «инфракрасного» сигнала

- Выведите в верхнем поле сигнал ЭКГ, соблюдая масштаб по времени.

- Выведите в нижнем поле графики обоих пульсоксиметрических сигналов. Для наглядности разместите второй сигнал ниже первого путём вычитания из него подходящей по значению константы. Например:

C=500;	% Константа для смещения графика вниз

plot (t,Puls_IR-C)	% График «инфракрасного» сигнала

- Выполните дифференцирование ЭКГ, используя фильтр, заданный разностным уравнением  (лабораторная работа № 2).

- Выведите график дифференцированного сигнала во втором поле.

- Рассчитайте массив модулей отсчётов дифференцированного сигнала, используя функцию abs, и выведите график сигнала в третьем окне.

Полученный сигнал должен содержать хорошо выраженные всплески в тех позициях, где в сигнале ЭКГ расположены QRS-комплексы. Поэтому для обнаружения QRS-комплексов достаточно выставить некоторый амплитудный порог, величина которого должна быть выбрана с таким расчётом, чтобы сигнал превышал порог только в области QRS-комплексов.

- Визуально оцените по третьему графику подходящую величину порога.

- Проведите на графике горизонтальную линию на уровне порога:

Limit=20;	% Значение порога

XLimit(1)=0;	% Первая координата линии по оси «x»

XLimit(2)=tmax-T;	% Вторая координата линии по оси «x»

YLimit(1:2)=Limit;	% Координаты линии по оси «y»

line(XLimit, YLimit)	% Линия на уровне «Limit»

Здесь переменные tmax и T соответствуют длине фрагмента сигнала и интервалу дискретизации.

Для обнаружения QRS-комплексов можно воспользоваться следующим алгоритмом: последовательные отсчёты сигнала сравниваются со значением порога; если для какого-то отсчёта порог превышен, то комплекс считается обнаруженным и индекс текущего отсчёта запоминается в специальном массиве (здесь – в массиве Ref); следующие 100 отсчётов (т. е. 200 мс при Fd = 500 Гц) пропускаются (это соответствует зоне нечувствительности алгоритма) и далее процедура повторяется до конца массива.

- Напишите фрагмент программы для обнаружения QRS-комплексов по следующему образцу:

Jmax=100;	% Ширина зоны нечувствительности

k=0;	% Начальное значение счётчика QRS-комплексов

j=Jmax;

for i=1:N	% Последовательный перебор отсчётов сигнала

j=j+1;	% Счётчик зоны нечувствительности

if (ECG_Dif(i)>Limit)&&(j>Jmax)% Сравнение сигнала с порогом

k=k+1;	% Счётчик QRS-комплексов

QRS(k)=i;	% Позиция QRS-комплекса

j=0;	% Сброс счётчика зоны нечувствительности

end

end

В приведённом выше тексте программы ECG_Dif – это имя массива модулей отсчётов дифференцированного и взятого по модулю сигнала.

Расчет уровня насыщения крови кислородом.

- В поле графиков пульсоксиметрических сигналов проведите вертикальные пунктирные линии, отмечающие точки обнаружения QRS-комплексов ЭКГ:

axes(hAxes4)		% Активизация поля с указателем «hAxes4»

YLimits=get(hAxes4,'YLim');	% Границы графиков по оси «y»

for i=1:k				% Перебор позиций QRS-комплексов

XLimits(1:2)=QRS(i)*T; 	% Координаты линии по оси «x»

HLine=line(XLimits,YLimits);		% Вертикальная линия

set (HLine,'LineStyle','--')		% Стиль линии - пунктир

end

- Рассчитайте средний размах обоих пульсоксиметрических сигналов, пользуясь следующим образцом:

D1=0;	% Начальное значение размаха сигнала «Puls_R»

for i=1:(k-1)	% Перебор QRS-комплексов

clear m1	% Предварительное удаление массива «m1»

m1=Puls_R(QRS(i):QRS(i+1));	% Один сердечный цикл

D1=D1+(max(m1)-min(m1));		% Сумма значений размаха

end

D1=D1/(k-1);	% Средний размах

- Рассчитайте показатель SaO2 по формуле (6.1) и выведите результат правее графиков пульсоксиметрических сигналов по следующему образцу:

% Текстовый элемент с надписью 'SaO2=':

hTxt1=uicontrol('Style','text','String','SaO2=',...

'Position',[x1,y1,w1,h1],'Backgroundcolor',[1 1 1]);

% Поле для вывода значения «SaO2»:

hEd=uicontrol('Style','edit','Position',[x2,y2,w2,h2],...

'Backgroundcolor',[1 1 1],'HorizontalAlignment','left');

set(hEd,'String',num2str(SaO2))	% Вывод значения «SaO2»

Здесь после ключевого слова 'Position' указаны параметры, определяющие положение и размеры создаваемых элементов. Буквами x и y обозначены координаты нижнего левого угла соответствующего элемента, а буквами w и h – горизонтальные и вертикальные размеры.

- Сохраните графическое окно и программу.

# Содержание отчёта

- Название, цель и задачи работы.

- Тексты программ и изображения графических окон, которые требовалось сохранять в ходе выполнения работы.

- Объяснение полученных результатов и выводы.

Лабораторная работа № 7. РАСЧЁТ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 
МАТРИЦЫ ЭЭГ

Цель работы: исследование взаимосвязи каналов ЭЭГ с использованием коэффициента взаимной корреляции.

# Основные положения

При анализе медико-биологических сигналов часто используется коэффициент взаимной корреляции (КВК), определяемый выражением:

,	(7.1)

где x(n) и y(n) – отсчёты двух дискретных сигналов, N – число отсчётов для каждого из сигналов, а  и  – среднеквадратичные отклонения сигналов.

Значение КВК, рассчитанное по формуле (7.1), лежит в пределах от -1 до +1. Если модуль КВК приближается к единице, то это свидетельствует о существовании какого-то вида линейной связи между сигналами.

КВК, в частности, используются при анализе электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Он позволяет оценить степень взаимосвязи между сигналами ЭЭГ, снятыми в разных зонах на поверхности головы. Как правило, при съёме ЭЭГ синхронно регистрируются 16…20 каналов сигнала. Если рассчитать значения КВК между всеми возможными парами каналов, то результат можно представить в форме корреляционной матрицы, наглядно иллюстрирующей исследуемые взаимосвязи в сигналах.

# Задание

- Рассчитать корреляционную матрицу для пяти тестовых сигналов (синусоид с пятью разными значениями фазовых сдвигов).

- Рассчитать корреляционную матрицу для 16 синхронно записанных каналов реальной ЭЭГ.

## Порядок выполнения работы

Расчёт корреляционной матрицы для тестовых сигналов. Значения частоты дискретизации (Fd), длительности (tmax), и частоты (F) тестовых сигналов для вашего варианта указаны в табл. П.7.

- Запустите систему MATLAB.

- В главном окне установите путь к вашей рабочей папке.

- Создайте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

Для демонстрации физического смысла КВК предлагается рассчитать его значения для всех возможных комбинаций пяти синусоид с различными углами фазового сдвига. В результате получится квадратная матрица, содержащая единицы по главной диагонали. Значения остальных элементов будут убывать от 1 до -1 по мере их удаления от главной диагонали.

- Сформируйте матрицу значений тестового сигнала, каждый из пяти столбцов которой содержит последовательность отсчётов синусоиды с угловым сдвигом равным , где i – номер столбца. Например:

t=0:T:tmax-T;	% Вектор значений аргумента (T=1/Fd)

M=5;			% Число столбцов в матрице тестового сигнала

A(1:M)=[1 1 1 1 1];	% Амплитуды синусоид тестовых сигналов

C(1:M)=[0 0 0 0 0];	% Постоянные составляющие тестовых сигналов

for i=1:M		% Формирование матрицы из M столбцов

Signal(:,i)=A(i)*sin(2*pi*F*t(:)-(i-1)*pi/4)+C(i);

end

- Постройте графики тестовых сигналов в одном графическом окне и сохраните его.

Для того чтобы графики не накладывались один на другой, их можно разнести по оси ординат, вычитая из значений каждой кривой некоторую константу, которую необходимо подобрать опытным путём. Например:

dy=3;			% Подобранная константа (смещение по ординате)

for i=1:M		% Построение графиков M сигналов:

plot(t,Signal(:,i)-i*dy)

hold on

end

- Рассчитайте корреляционную матрицу:

R=CORRCOEF(Signal);	% Матрица коэффициентов взаимной корреляции

В результате должна получиться матрица размерности . Посмотреть её содержимое можно, открыв двойным щелчком мыши соответствующую переменную в рабочем пространстве (Workspace).

- Сохраните корреляционную матрицу, отметив её в списке Workspace и воспользовавшись пунктом контекстного меню Save selection as (Сохранить выбранный элемент как), вызываемого правой кнопкой «мыши».

Хотя корреляционная матрица и позволяет получить численные оценки степени взаимосвязи между сигналами, она не очень наглядна. В MATLAB имеются функции, позволяющие строить трёхмерные графики. В данном случае наиболее подходящей является функция pcolor, формирующая графическое отображение матрицы, на котором значение каждого элемента градуировано с использованием цветовой шкалы. Однако для полного отображения матрицы с помощью функции pcolor необходимо, чтобы матрица содержала один дополнительный столбец и одну дополнительную строку, что может быть достигнуто созданием вспомогательной матрицы (см. далее).

- Постройте графическое отображение матрицы по следующему образцу:

Rp=zeros(M+1);	% Создание и заполнение нулями вспомогательной

% матрицы размерностью «M+1 x M+1»

Rp(1:M,1:M)=R;	% Копирование матрицы «R» в «Rp»

pcolor(Rp)	% Вывод графика

colormap(gray)	% Монохромная полутоновая цветовая палитра

axis ij			% Изменение порядка нумерации по оси «y»

- Вставьте в графическое окно шкалу цветов, пользуясь пунктом меню Insert->Colorbar и сохраните графическое окно

Одной из методик использования корреляционной матрицы является разделение её элементов на две категории, соответствующие значениям КВК выше и ниже некоторого порога. Результат этой операции также представляется в форме матрицы, но её элементы могут принимать только одно из двух значений (например, «1» для случаев высокой корреляции и «0» – в остальных случаях). Например:

Limit=0.5;	% Пороговое значение

for i=1:M		% Перебор строк матрицы

for j=1:M	% Перебор столбцов матрицы

if R(i,j)>Limit	% Сравнение КВК с порогом

R1(i,j)=1;	% Высокая корреляция («1»)

else

R1(i,j)=0;	% Низкая корреляция («0»)

end

end

end

- Рассчитайте матрицу по приведённому образцу, постройте её графическое отображение, вставьте шкалу цветов и сохраните.

- Установите порог равным 0,85 и повторите предыдущий пункт.

- Измените какие-либо из значений амплитуд и постоянных составляющих, задаваемых соответственно векторами A и C. Выполните программу с изменёнными значениями. Сохраните все графики.

В результате выполнения последнего пункта можно убедиться, что изменение амплитуд сигналов и постоянных составляющих влияет только на сами сигналы, но совсем не отражается на значениях КВК.

Расчёт корреляционной матрицы для реальных записей ЭЭГ. Имя файла, содержащего запись ЭЭГ для вашего варианта, указано в табл. П.7. Частота дискретизации Fd = 185 Гц.

- Перепишите в вашу рабочую папку файл с реальной записью ЭЭГ.

- Откройте новый М-файл и сохраните его под каким-нибудь именем.

Запись ЭЭГ в файле задана в виде таблицы, в каждой из колонок которой содержатся отсчёты для одного из каналов. Для выполнения дальнейших расчётов необходимо, прочитав таблицу из файла в некоторую матрицу, определить число столбцов (т. е. каналов ЭЭГ) и строк (т. е. количество отсчётов на один канал) в полученной матрице. Например:

EEG=load('R7_00.txt');		% Чтение сигналов из файла

N=length(EEG(:,1));			% Число строк матрицы

M=length(EEG(1,:)); 		% Число столбцов матрицы

- Прочтите данные из файла и определите размерность матрицы.

- Отобразите прочитанные сигналы в графическом окне, обеспечив их разнесение по оси ординат. Разверните окно на весь экран и сохраните его.

- Рассчитайте матрицу КВК и сохраните соответствующую ей переменную рабочего пространства.

- Постройте графическое изображение корреляционной матрицы.

Цветовая палитра графика задаётся командой colormap (имя палитры). Параметр имя палитры может принимать одно из следующих значений: gray, hsv, jet, cool, hot, pink, cooper.

- Подберите такую палитру, при которой графическое отображение корреляционной матрицы покажется вам наиболее наглядным.

- Вставьте шкалу цветов и сохраните графическое окно.

- Рассчитайте градуированную по двум уровням матрицу для значений порога 0,5 и 0,85. Получите и сохраните графики для этих двух случаев.

- Сохраните текст программы.

# Содержание отчёта

- Название, цель и задачи работы.

- Тексты программ и изображения графических окон, которые требовалось сохранять в ходе выполнения работы.

- Распечатки сохранённых корреляционных матриц.

- Объяснение полученных результатов и выводы.

Список рекомендуемой литературы

Айфичер Э. С., Джервис Б. У. Цифровая обработка сигналов: практический подход. / Пер. с англ. 2-е изд. М.: Изд. дом «Вильямс», 2004.

Ануфриев И. Е. Самоучитель MATLAB 5.3/6.x. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

Дьяконов В. П. MATLAB 6: Учеб. курс. СПб.: Питер, 2001.

Дюк В., Эмануэль В. Информационные технологии в медикобиологических исследованиях. СПб.: Питер, 2003.

Иглин С. П. Математические расчёты на базе MATLAB. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

Кетков Ю. Л., Кетков А. Ю., Шульц М. М. MATLAB 7. Программирование, численные методы. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: Пер. с англ. М.: Мир, 1990.

Микрокомпьютерные медицинские системы: проектирование и применение: Пер. с англ. / Под ред. У. Томпкинса, Дж. Уэбстера. М.: Мир, 1983.

Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций / А. И. Солонина, Д. А. Улахович, С. М. Арбузов и др. СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. СПб.: Питер, 2003.

Хемминг Р. В. Цифровые фильтры: Пер. с англ. М.: Сов. Радио, 1980.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦЫ ВАРИАНТОВ ДЛЯ РАБОТ

Таблица П.1

| Вариант | F, Гц | A | tmax, c | Fd1, Гц | Fd2, Гц | Имя файла | K1 | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 2 | 0,5 | 200 | 45 | R1_01.txt | 3 | 10 |
| 2 | 15 | 5 | 0,3 | 300 | 50 | R1_02.txt | 2 | 15 |
| 3 | 24 | 20 | 0,2 | 350 | 80 | R1_03.txt | 4 | 25 |
| 4 | 26 | 25 | 0,2 | 400 | 90 | R1_04.txt | 5 | 16 |
| 5 | 28 | 3 | 0,15 | 450 | 95 | R1_05.txt | 6 | 20 |
| 6 | 30 | 10 | 0,1 | 500 | 100 | R1_06.txt | 2 | 25 |
| 7 | 35 | 50 | 0,1 | 600 | 110 | R1_07.txt | 3 | 16 |
| 8 | 35 | 6 | 0,1 | 800 | 130 | R1_08.txt | 5 | 20 |
| 9 | 40 | 10 | 0,1 | 900 | 150 | R1_09.txt | 4 | 15 |
| 10 | 45 | 7 | 0,1 | 1000 | 160 | R1_10.txt | 6 | 16 |

Таблица П.2

| Вариант | Фильтр | Коэффициенты фильтра Ci |  |  |  |  |  |  | Имя файла ЭКГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  |
| 1 | a b | 1/8 1/3 | 1/4 1/6 | 1/4 0 | 1/4 –1/6 | 1/8 –1/3 | - - | - - | R2_01.txt |
| 2 | a b | 1/9 1/4 | 2/9 1/6 | 1/3 1/12 | 2/9 0 | 1/9 –1/12 | - –1/6 | - –1/4 | R2_02. txt |
| 3 | a b | 1/16 1/12 | 1/8 1/6 | 3/16 1/4 | 1/4 0 | 3/16 –1/4 | 1/8 –1/6 | 1/16 –1/12 | R2_03. txt |
| 4 | a b | 1/5 1/8 | 1/5 1/4 | 1/5 1/8 | 1/5 0 | 1/5 –1/8 | - –1/4 | - –1/8 | R2_04. txt |
| 5 | a b | –1/3 1/6 | 1/3 1/6 | 1 1/6 | 1/3 0 | –1/3 –1/6 | - –1/6 | - –1/6 | R2_05. txt |
| 6 | a b | –1/7 1/4 | –1/7 1/4 | 3/7 0 | 5/7 -1/4 | 3/7 -1/4 | –1/7 - | –1/7 - | R2_06. txt |
| 7 | a b | –1/8 1/6 | 0 1/3 | 3/8 0 | 1/2 –1/3 | 3/8 –1/6 | 0 - | –1/8 - | R2_07. txt |
| 8 | a b | –1/5 –1/4 | –1/5 0 | 2/5 1/4 | 1 0 | 2/5 –1/4 | –1/5 0 | –1/5 1/4 | R2_08. txt |
| 9 | a b | –1/2 1/3 | 0 5/9 | 1/2 1/9 | 1 0 | 1/2 –1/9 | 0 –5/9 | –1/2 –1/3 | R2_09. txt |
| 10 | a b | 1/12 1/9 | 1/6 5/9 | 1/6 1/3 | 1/6 0 | 1/6 –1/3 | 1/6 –5/9 | 1/12 –1/9 | R2_10. txt |

Таблица П.3

| Вариант | Fd, Гц | tmax, c | A1 | F1, Гц | A2 | F2, Гц | Имя файла ЭЭГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 2,0 | 50 | 5 | 40 | 3 | R3_01.txt |
| 2 | 150 | 1,5 | 30 | 4 | 20 | 7 | R3_02.txt |
| 3 | 300 | 1,0 | 20 | 6 | 30 | 8 | R3_03.txt |
| 4 | 250 | 1,2 | 35 | 7 | 20 | 5 | R3_04.txt |
| 5 | 100 | 3,0 | 15 | 2 | 25 | 5 | R3_05.txt |

Окончание таблицы П.3

| Вариант | Fd, Гц | tmax, c | A1 | F1, Гц | A2 | F2, Гц | Имя файла ЭЭГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 400 | 0,9 | 10 | 11 | 17 | 7 | R3_06.txt |
| 7 | 350 | 0,8 | 25 | 9 | 10 | 5 | R3_07.txt |
| 8 | 120 | 2,5 | 15 | 7 | 10 | 4 | R3_08.txt |
| 9 | 500 | 0,6 | 20 | 15 | 35 | 11 | R3_09.txt |
| 10 | 450 | 0,8 | 30 | 12 | 55 | 7 | R3_10.txt |

Таблица П.4

| Вариант | Fd, Гц | A1 | F1, Гц | A2 | F2, Гц | С | tmax, c | Имя файла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1,5 | 5 | 0,8 | 13 | 0,2 | 2,0 | R4_01.txt |
| 2 | 120 | 1,2 | 10 | 0,5 | 17 | 0,3 | 1,8 | R4_02.txt |
| 3 | 150 | 1,4 | 18 | 0,9 | 11 | 0,25 | 1,6 | R4_03.txt |
| 4 | 180 | 0,8 | 11 | 1,5 | 16 | 0,15 | 1,4 | R4_04.txt |
| 5 | 200 | 0,7 | 19 | 0,9 | 14 | 0,35 | 1,2 | R4_05.txt |
| 6 | 240 | 0,7 | 12 | 1,5 | 17 | 0,4 | 1,0 | R4_06.txt |
| 7 | 250 | 2,5 | 20 | 1,5 | 13 | 0,45 | 0,8 | R4_07.txt |
| 8 | 300 | 1,5 | 15 | 2,0 | 26 | 0,5 | 0,6 | R4_08.txt |
| 9 | 350 | 2,5 | 33 | 1,0 | 20 | 0,2 | 0,5 | R4_09.txt |
| 10 | 400 | 1,0 | 23 | 1,5 | 35 | 0,3 | 0,4 | R4_10.txt |

Таблица П.5

| Вариант | Fd, Гц | A | tmax, c | Имя файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 50 | 0,5 | R5_01.txt |
| 2 | 400 | 10 | 0,7 | R5_02.txt |
| 3 | 450 | 15 | 0,6 | R5_03.txt |
| 4 | 350 | 40 | 0,8 | R5_04.txt |
| 5 | 300 | 7 | 1,0 | R5_05.txt |
| 6 | 250 | 1 | 1,2 | R5_06.txt |
| 7 | 360 | 12 | 0,9 | R5_07.txt |
| 8 | 280 | 60 | 1,4 | R5_08.txt |
| 9 | 200 | 150 | 1,5 | R5_09.txt |
| 10 | 240 | 80 | 1,3 | R5_10.txt |

Таблица П.6

| Вариант | Имя файла |
| --- | --- |
| 1 | R6_01.txt |
| 2 | R6_02.txt |
| 3 | R6_03.txt |
| 4 | R6_04.txt |
| 5 | R6_05.txt |
| 6 | R6_06.txt |
| 7 | R6_07.txt |
| 8 | R6_08.txt |
| 9 | R6_09.txt |
| 10 | R6_10.txt |

Таблица П.7

| Вариант | Fd, Гц | F, Гц | tmax, c | Имя файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 50 | 0,5 | R7_01.txt |
| 2 | 400 | 45 | 0,7 | R7_02.txt |
| 3 | 450 | 40 | 0,6 | R7_03.txt |
| 4 | 350 | 42 | 0,8 | R7_04.txt |
| 5 | 300 | 35 | 1,0 | R7_05.txt |
| 6 | 250 | 39 | 1,2 | R7_06.txt |
| 7 | 360 | 33 | 0,9 | R7_07.txt |
| 8 | 280 | 25 | 1,4 | R7_08.txt |
| 9 | 200 | 17 | 1,5 | R7_09.txt |
| 10 | 240 | 20 | 1,3 | R7_10.txt |

Содержание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

Лабораторная работа № 1. ТЕОРЕМА ОТСЧЁТОВ И ЭФФЕКТ
НАЛОЖЕНИЯ	4

Лабораторная работа № 2. ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЭКГ	9

Лабораторная работа № 3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ	13

Лабораторная работа № 4. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ	18

Лабораторная работа № 5. АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 
НАВОДКИ	22

Лабораторная работа № 6. АНАЛИЗ ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКОГО 
СИГНАЛА	27

Лабораторная работа № 7. РАСЧЁТ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 
МАТРИЦЫ ЭЭГ 	31

Список литературы	36

Приложение. ТАБЛИЦЫ ВАРИАНТОВ ДЛЯ РАБОТ	37

Редактор Н. В. Лукина

Подписано в печать 14.09.06 . Формат 6084 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 2,5.

Гарнитура «Times». Тираж 75 экз. Заказ            .

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5