МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Саратовский  государственный университет имени Н.Г.Чернышевского

Геологический колледж СГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

По  выполнению  курсового  проекта  на  тему: « Проектирование  режима  бурения »  для  учащихся  специальности  131003 « Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин ».

МДК «Ведение  технологических  процессов  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин»

Саратов 2013

Методические  указания

составлены в соответствии ГОС СПО

131003 «Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин»

| ОДОБРЕНО: Председатель цикловой методической комиссии нефтепромысловых дисциплин ___________ Е.И. Дрыгваль «___» _________________ |  |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Оглавление | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1. | Режим бурения | 3 |
| 1.1 | Общие положения | 3 |
| 1.2 | Выбор типа долот | 3 |
| 1.3 | Определение осевой нагрузки на долото | 3 |
| 1.4 | Определение подачи промывочной жидкости | 4 |
| 1.5 | Определение скорости вращения долота | 5 |
| 1.6 | Выбор способа бурения | 6 |
| 2 | Выбор типа забойного двигателя | 7 |
|  | Литература | 10 |

В В Е Д Е Н И Е

Настоящие  методические  указания  являются  руководством  при  разработке    курсовых  и  дипломных  проектах  вопросов  проектирования  режима  бурения  для  специальности  131003« Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин ». В  методических  указаниях  даны  рекомендации  по  выбору  типа  долот, определению  осевой  нагрузки  на  долото, определению  скорости  вращения  долота, выбору  типа  забойного  двигателя, основанные  на  обобщении  опыта  проектирования  режима  бурения, а  также  изучению  рекомендаций  ряда  авторов  по  этому  вопросу.

- Режим  бурения.

  - Общие  положения.

В  данном  разделе  необходимо  выбрать  и  обосновать  способ

бурения  и  параметры  оптимального  режима  бурения.

Оптимальным  режимом  бурения  называется  совокупность  регулируемых  параметров, позволяющая  получать  наивысшие  качественные  и  количественные  показатели  с  учетом  технической  оснащенности  буровой  установки. Эта  совокупность  включает  нагрузку  на  долото ( Рд ), частоту  вращения  долота ( n ), количество  подаваемого  в  скважину  бурового  раствора ( Q ), качество  бурового  раствора. В  данном  разделе  необходимо  также  произвести  выбор  типоразмеров  долот, забойных  двигателей  для  интервалов  бурения.

  - Выбор  типа  долот.

Тип  долота  выбирается  в  зависимости  от  физико – механических  свойств  разбуриваемых  пород, а  также  учитываетсяопыт  бурения  в  аналогичных  условиях. При  выборе  типа  долота  рекомендуется  пользоваться  таблицами  обобщенных  опытных  данных  (таблица 1  или рисунок 1 )

Пример:

Необходимо  подобрать  тип  долота  для  бурения  пород  с  категорией  твердости  II, категорией  абразивностиIV.

Откладываем  значения  твёрдости  и  абразивности, находим  точку  пересечения 1 (рис. 1), измеряем  расстояние  до  характерных  точек, наименьшее  расстояние  указывает  на  наиболее  оптимальный  тип  долота. Выбираем  долото  типа  МС.

| Категория абразивности пород | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К,ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗ |  |  |  | ТЗ, ТКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  | МСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МС |  | С |  | СТ |  | ТК Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | Категория твёрдости пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вероятные  области  применения  долот: А – режущего  и  истирающего  действия; Б - алмазные

  - Определение  осевой  нагрузки  на  долото.

Осевая  нагрузка  на  долото  определяется  из  условия обеспечения объемного  разрушения  породы  и  определяется  по  формуле:

Рд≥α*Fк*Рш

где:

Рш – твердость  породы  по  штампу, кПа;

α- коэффициент, учитывающий  влияние  забойных  условий  на

изменение  твердости; α = 0.3÷1.59

Fк – площадь контакта  зубьев  долота  с  забоем, м2

При  практических  расчетах  для  определения  Fк  может  быть  использована  методика  Федорова  В.С

Дд

F = 2**δ

где:

Дд – диаметр  долота, м

- притупление  зубьев, м

δ - коэффициент  перекрытия  забоя, δ = 0.4÷1.3

Оптимальной  считается  нагрузка  на  10 – 20%  больше  расчетной

Таблица 1.

| Диаметр долота, мм | Тип долота | Значение δ | Значение , мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 158.7÷200 | М | 0.9÷1.08 | 2.8 |
| 212.7÷250.8 | М | 0.93÷1.18 | 2.8 |
| 269.9÷349.2 | М | 0.8÷0.92 | 2.8 |
| 158.7÷200 | МС | 0.9÷0.99 | 2 |
| 212.7÷250.8 | МС | 0.76÷0.86 | 2 |
| 269.9÷349.2 | МС | 0.66÷0.67 | 2 |
| 158.7÷200 | С | 0.68÷0.72 | 1.5 |
| 212.7÷250.8 | С | 0.59÷0.64 | 1.5 |
| 269.9÷349.2 | С | 0.66÷0.56 | 1.5 |
| 158.7÷200 | СТ | 0.56÷0.72 | 1.3 |
| 212.7÷250.8 | СТ | 0.5÷0.64 | 1.3 |
| 269.9÷349.2 | СТ | 0.53÷0.51 | 1.3 |
| 158.7÷200 | Т | 0.56÷0.63 | 1 |
| 212.7÷250.8 | Т | 0.68÷0.65 | 1 |
| 269.9÷349.2 | Т | 0.6÷0.56 | 1 |

Пример:

Дд = 215.9мм;     α = 0.8;    Рш = 1000 мПа;  δ = 0.9;    = 2:

215.9 * 10-3

Fк =          2            * 0.9 * 2 * 10-3 = 194 * 10-6

Рд≥ 0.5 * 194 * 10-6* 1000 * 103 = 97 кН

Принимаем  Рд= 117 кН, с  учетом  её  увеличения  на  10÷20 %.

  - Определение  подачи  промывочной  жидкости.

Подача  промывочной  жидкости  выбирается  из  условия  качественной  очистки  забоя  по  формуле:

Q = ( 0.043÷0.083 )Fз

где:

( 0.043÷0.083 ) – удельная  подача, необходимая  для  очистки  1см2  забоя  в  1сек.;

Fз – площадь  забоя  в  см2;

* Д2скв.

Fз =        4

где:

Дскв – диаметр  скважины

Дскв = Дд*k

где:

Дд– диаметр  долота

k – коэффициент  кавернозности  ( 1.1÷1.15 )

Выбранное  значение  подачи  проверяется  на  условие  обеспечения  необходимой  скорости  восходящего  потока  в  кольцевом  пространстве  по  формуле:

Vp>Vmin

где:

Vmin – минимальная  скорость  восходящего  потока  бурового  раствора, при  кото-рой  не  наблюдается  сальникообразования  на  элементах  бурильной  колонны  и  заг-рязнения  ствола  скважины.

Рекомендуется  принимать  следующие  значения:

при  турбинном  бурении:

в  глинах  Vmin = 1.1÷1.2 м/сек

в  устойчивых  породах  Vmin = 0.9÷1.0 м/сек

при  роторном  бурении:

в  глинах  Vmin = 0.9÷1.0 м/сек

в  устойчивых  породах  Vmin = 0.75÷0.9 м/сек

Расчетное  значение  скорости  определяется  по  формуле:

__  * 4Q_____

Vp = ( Дскв2 – Дн2 )103

где:

Дн – наружный  диаметр  бурильных  труб, м

Примечание: если  в  формуле  Q  в  ( л/сек ), Дскв  и  Дн  в  ( дм ), то  значение  Vр  в

( дм/сек ).

Пример:

Диаметр  долота – 215.9мм

Дскв = 1.1 * 215.9 = 237.49мм

3.14 * 23.752

Fз =          4              =  443см2

Q = 0.07 * 443 = 31.01 л/сек, принимаем  30 л/сек, при  использовании  труб  ТБПВ  127 * 9.

4 * 30________

Vр =   3.14 ( 2.3752 – 1.272 )103 = 0.94 м/сек, что  достаточно  при  турбинном  способе  бурения  и  устойчивых  породах.

  - Определение  скорости  вращения  долота.

Скорость  вращения  долота  рекомендуется  определять  из  условия  обеспечения  максимума  рейсовой  скорости  ( 1 )  по  формуле:

1*B__

Nvmax= [ Tсп (2 - 1)]1/2

где:

Тсп – время  спуско – подъёмных  операций, смены  долота  и

подготовительно – заключительных  работ;

1 – коэффициент, зависящий  от  пластичности  пород;

2 – коэффициент, зависящий  от  твёрдости  пород;

В – эмпирический  коэффициент, определяется  по  формуле:

В = Тg*n2,

где:

Тg – стойкость  долота  при  частоте  вращения  n, рекомендуется

принимать  из  данных  отработки  долот.

Время  спуско – подъёмных  операций  определяется  по  формуле:

L______

Тсп =  lсвxt1 + tпз + tg

где:

L – глубина  интервала  в  м,

lсв– средняя  длина  свечи  ( 25; 36 м );

t1 – нормативное   время   на  спуск  и  подъём  одной  свечи;

tg – нормативное  время  на  смену  долота;

tпз – время  подготовительно – заключительных  работ.

Таблица №2

| Свойства пород | Значение коэффициента 1 |
| --- | --- |
| Очень твёрдые, хрупкие породы Рm> 2000 мПа | 0.4 ÷ 0.6 |
| Пластично – хрупкие породы средней твёрдости Рm = 1000 ÷2000 мПа | 0.4 ÷ 0.6 |
| Высокопластичные мягкие породы Рm< 1000 мПа | 0.2 ÷ 0.4 |

Таблица №3

| Свойства пород | Значение коэффициента 2 |
| --- | --- |
| Твёрдые породы Рm> 4000 мПа | 0.7 ÷ 0.9 |
| Средней твёрдости Рm = 1000 ÷ 4000 мПа | 1 |
| Мягкие Рm< 1000 мПа | 1 |

Пример:

Для  пород  средней  твёрдости  1 = 0.5;   2 = 1

Время  на  СПО, смену  долота  и  подготовительно – заключительные  работы  4  часа. Cтойкость  долота ( время  работы ) в  анологичных  условиях  при  частоте  вращения  500  об/мин – 4  часа.

Тогда:

В = 4 * 5001 = 2000

0.5 х 2000

Nvmax = [ 4( 1 – 0.5)  ]1 = 500 об/мин.

  - Выбор  способа  бурения.

Способ  бурения  выбирается  исходя  из  полученного  значения  скорости  враще-ния  долота. Рекомендуется  при  выборе  способа  бурения  пользоваться  следующими  данными.

Таблица №4

| Частота вращения долота, р/с ( об/мин ) | Способ бурения или тип вращателя долота |
| --- | --- |
| 3.7 ÷10.5 ( 35 ÷ 100 ) | Роторный |
| 10.5 ÷ 26.2 ( 100 ÷ 250 ) | Ротор; объёмный гидравлический двигатель, турбо- бурс решётками гидроторможения ( ГТШ ). |
| 26.2 ÷52.3 ( 250 ÷ 530 ) | Турбобуры с падающей линией давления ( А ), шпиндельные турбобуры. |
| 52.3 ÷ 83.7 ( 530 ÷ 800 ) | Турбинный, серийные турбобуры. |

Пример:

n = 500 об/мин., пользуясь  таблицей, выбираем  турбинный  способ  бурения  турбобурами  с  падающей  линией  давления  или  шпиндельными  турбобурами.

2. Выбор  типа  забойного  двигателя.

Тип  забойного  двигателя  рекомендуется  выбирать  в  следующей  последовательности.

- Зная  частоту  вращения, выбирается  тип  турбины, у  которой  скорость  вращения  вала  близка  к  nvmax.

Таблица №5

| Наружный диаметр турбобура, мм | Тип турбины | Тип турбобура | Частота вращения вала (об/мин ) | Расход жидкости, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 240 | 30/16.5 – 9 Э 43 | 3ТСШ-240 Т12М3Б-240 А 9Ш | 470 666 415 | 34 50 45 |
| 195 | 26/16.5 – 195 24/18 – 195 ТЛ 21/20.5 – 195 21/16.5 – 195 ТЛ Э 43 | 3ТСШ-195 Т12М3Б-195 3ТСШ-195ТЛ 3ТСШ-195 3ТСША-195ТЛ А 7Ш | 450 408 455 700 520 | 35 48 48 30 30 |
| 172 | 28/16 - 172 | 3ТСШ - 172 Т12М3Е - 172 | 500 630 | 20 25 |
| 168 | Э 43 | А 6Ш | 475 | 20 |

При  необходимости  производится  пересчёт  частоты  вращения  n~Q.

После  выбора  типа  турбины  принимается  окончательная  частота  вращения.

Пример:

Производительность  буровых  насосов  30  л/сек.

Частота  вращения  500  об/мин.

Выбрать  тип  турбобура.

По  таблице №5  выбираем  турбобур  А 7Ш  с  турбиной  Э 43,  у

Которого  частота  вращения  при  Q = 30 л/сек  - 530 об/мин.

Производится  выбор  количества  ступеней  турбины.

Определяется  крутящий  момент, необходимый  для  вращения  долота  по  формуле:

M = Mхх + Mуд* Рg

где:

Мхх – момент, не  зависящий  от  осевой  нагрузки  и  обусловленный  трением  долота  о  жидкость  и  стенки  скважины.

Значения  Мхх  для  трёхшарошечных  долот  приведены  ниже.

Таблица №6

| Диаметр долота, мм | 295.3 | 269.9 | 244.5 | 215.9 | 190.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мхх кН * м | 220 - 440 | 140 - 280 | 100 - 120 | 70 - 140 | 60 – 120 |

Муд – удельный  момент  на  долоте, определяется  по  формуле:

kn - A

Муд =  b *Дд2   n n

где:

b – коэффициент, зависящий  от  диаметра  долота;

Дд – диаметр  долота, см;

А – коэффициент, зависящий  от  частоты  вращения  долота;

k – коэффициент, зависящий  от  породы;

n – частота  вращения  долота, об/мин.

Значения  коэффициентов  приведены  ниже.

Таблица №7

| Диаметр долота, мм | 190.5 | 215.9 | 269.9 | 295.3 | 320 | 393.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент b | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.1 |
| Тип пород | Мягкие Средние Твёрдые |  |  |  |  |  |
| Коэффициент k | 3.3 3 2.5 |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 420 < 420 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент А | 200 150 |  |  |  |  |  |

Количество  ступеней  турбины  определяется  по  формуле:

Мg

К = Cm

где:

Сm – постоянная  величина  для  любого  турбобура.

Таблица №8

| Типоразмер турбобура | Вращательный момент, Н х м | Количество ступеней | Расход, л/сек | Значение Сm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т12М3Б - 240 | 2000 | 104 | 50 | 19.2 |
| 3ТСШ-1 - 240 | 2990 | 315 | 34 | 9.4 |
| А 9Ш | 3060 | 210 | 45 | 14.5 |
| 3ТСШ-1 - 195 | 1860 | 306 | 48 | 6.07 |
| Т12М3Б - 195 | 560 | 98 | 45 | 5.9 |
| 3ТСШ 1 – 195 ТЛ | 2510 | 318 | 48 | 7.89 |
| 3ТСША – 195 ТЛ | 3060 | 327 | 30 | 9.36 |
| А 7 Ш | 1865 | 332 | 30 | 5.61 |
| 3ТСШ – 172 | 1130 | 336 | 20 | 3.36 |
| Т12М3Е - 172 | 560 | 106 | 25 | 5.28 |
| А 6Ш | 710 | 212 | 20 | 3.35 |

Таблица  составлена  из  расчёта  ρбр= 1г/см3, бурение  на  воде;  при  необходимости  произвести  пересчёт  значения  Сm.

1

Сm~Q2   и  Сm~

Зная  количество  ступеней  турбины, выбираем  турбобур  или  необходимое  количество  секций  турбобура.

Например:

Нагрузка  на  долото  117  кН, частота  вращения  530  об/мин, тип  турбины  Э  43, подача  30  л/сек, плотность  бурового  раствора  1.15г/см3.

Определяем  удельный  момент  на  долоте:

3 х 530 - 200

Муд = 0.28 х 21.592      530530   = 9.2 Н м/кН.

Определяем  момент  на  долоте:

1156.4

К =   6.45  = 179 шт.

С  учётом  потерь  на  трение  в  опорах  турбобура, а  так  же  увеличение  момента, связанного  со  сработкой  долота, принимаем  турбобур  А  7Ш.

Литература.

- Иогансен  К.В.  Спутник  буровика. – М. “ Недра “. 1986г.

- Спивак  А.И., Попов  А.Н.  Разрушение  горных  пород  при  бурении  скважин. – М. “Недра“. 1986г.

- Масленников  И.К. Буровой  инструмент. – М. “Недра“. 1989г.

- Элияшевский  И.В.  и  др.  Типовые  задачи  и  расчёты  в  бурении. – М. “Недра“. 1982г.

Агентство  по  образованию  Российской  Федерации.

Геологический  Колледж  СГУ  им  Н.Г  Чернышевского.

ТЕХНОЛОГИЯ  БУРЕНИЯ  НЕФТЯНЫХ  И  ГАЗОВЫХ  СКВАЖИН.

Методические  указания  и  задания  на  контрольные  работы  для  студентов  заочной  формы  обучения.

Специальность  130 504  “Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин“.

Саратов  2005г.

- Общие  методические  указания.

Дисциплина  «Технология  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин»  предусматривает  изучение  техники  и  технологии  проведения  операций  в  процессе  строительства  скважины.

Изучение  предмета  должно  производиться  в  соответствии  с  «Рабочей  программой»  дисциплины  «Технология  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин»  Саратов  2005г., в  которой  объём  курса  разбит  на  разделы  и  темы.

Для  помощи  самостоятельного  изучения  материала  разработаны  настоящие  методические  указания.

Для  контроля  за  самостоятельной  подготовкой  студентов  учебным  планом  предусмотрено  выполнение  трёх  контрольных  работ  и  курсового  проекта.

Контрольные  работы  выполняются  по  вариантам, номер  которого  соответствует  последней  цифре  шифра.

Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  достаточно  полными  и  изложены  в  лаконичной  форме.

Ответы  должны  сопровождаться  иллюстрациями.

Задачи  должны  быть  решены  в  соответствии  с  действующими  методиками, единицы  измерения  должны  быть  приведены  в  соответствие  с  единицами  СИ.

2. Тематический  план  дисциплины.

| Наименование разделов и тем | Количество часов при очной форме обучения |
| --- | --- |
| Введение | 2 |
| Раздел1. Общие сведения о бурении скважины. | 6 |
| 1.1 Понятие о буровой скважине, цикл строительства скважины. | 2 |
| 1.2 Технологическая схема бурения скважины. | 4 |
| Раздел2. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. | 266 |
| 2.1 Подготовительные работы к бурению. | 6 |
| 2.2 Физико – механические свойства горных пород. | 6 |
| 2.3 Породоразрушающий инструмент. | 22 |
| 2.4 Бурильная колонна. | 30 |
| 2.5 Технология промывки скважины. | 16 |
| 2.6 Осложнения при бурении скважин. | 18 |
| 2.7 Режим бурения. | 40 |
| - Самопроизвольное искривление скважины, бурение наклонно- Направленныхскважин, многозабойное бурение. | 30 |
| - Вскрытие и опробование продуктивных горизонтов. | 6 |
| 2.10Крепление и заканчивание скважин. | 62 |
| 2.11Освоение и испытание скважин. | 8 |
| 2.12Аварии и осложнения при строительстве скважины. | 22 |
| Раздел3. Особенности структурно – поискового бурения и бурения скважин на море. | 14 |
| 3.1 Структурно – поисковое бурение. | 4 |
| 3.2 Бурение скважин на море. | 6 |
| 3.3 Энергосберегающие технологии. | 4 |
| Раздел4. Технико-экономические показатели, нормативные и руководящие материалы по проектированию скважин, документация в бурении | 2 |
| ИТОГО | 290 |

3. Рекомендуемая  литература.

- Основная.

  - Середа  Н.Г., Соловьёв  Е.М. – «Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин», - М., «Недра»  1988г.

  - Вадецкий  Ю.В. – «Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин», - М., «Недра»  2004г.

  - Сидоров  Н.А. – «Бурение  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  скважин» - М.,»Недра»  1982г.

  - Элияшевский  И. В.  и  др. – «Типовые  задачи  и  расчёты  в  бурении», - М., «Недра»  1982г.

- Дополнительная.

  - Спивак  А.И, Попов  А.Н – «Разрушение  горных  пород  при  бурении  скважин», - М., «Недра»  1986г.

  - Булатов  А.И – «Технология  цементирования  нефтяных  и  газовых  скважин», - М., «Недра»  1986г.

  - Скрыпник  С.Г – «Техника  для  бурения  скважин  на  море», - М., «Недра»  1989г.

3.  Справочные  пособия.

3.1             Иогансен  К.В. – «Спутник  буровика», - М., «Недра»  1990г.

3.2             Костырин  В.И – «Тампонажные  материалы  и  химреагенты», - М., «Недра»

1989г.

4. Методические  указания  к  изучению  тем.

Введение. Литература  Л1.1  стр.3; Л1.2  стр.4-8

При  рассмотрении  темы  обратить  внимание  на  значении  нефти  и  газа  на  современном  этапе  развития  экономического  развития  страны  и  мира ; историю  возникновения  и  развития  нефтяной  и  газовой  промышленности  в  стране  и  регионе ; перспективы  развития.

К  теме  1.1  Литература  Л1.1стр.  5-12; Л1.2  стр.  8-10

Скважиной  называется  цилиндрическая  горная  выработка, продольные  размеры  которой  несоизмеримо  больше  поперечных, сооружаемая  с  поверхности  земли  без  доступа  человека.

По  назначению  скважины  подразделяются  на: параметрические, структурные, поисковые, разведочные, эксплуатационные.

Знать  определение, назначение  и  виды  работ  выполняемых  в  процессе  бурения  каждой  группы  скважин.

Знать  элементы  цикла  строительства  скважины  и  основные  определения  связанные  со  скважиной: устье, забой, ствол  скважины, призабойная  и  приствольная  зона.

К  теме  1.2  Литература  Л1.1  стр.  8-19; Л1.2  стр.  13-15

При  изучении  темы  особое  внимание  обратить  на  условия  необходимые  для  бурения  скважины  и  создание  этих  условий  при  роторном  и  турбинном  способе  бурения.

К  теме  2.1  Литература  Л1.2  стр.  109-113

Особое  внимание  обратить  на  технологию  и  способы  бурения  шурфа, назначение  и  установку  шахтного  направления, организацию  проведения  пусковой  конференции.

К  теме  2.2  Литература  Л1.1  стр.  20-36, Л1.2  стр.  114-126

При  изучении  темы  использовать  знания  накопленные  при  изучении  курса  «Геология». Обратить  внимание  на  определение, показатель  и  классификацию  горных  пород  по  твёрдости, абразивности  и  буримости, основные  закономерности  разрушения  горных  пород, факторы  влияющие  на  степень  разрушения  забоя  и  устойчивость  стенок  скважины, насыщенность  горных  пород, поровое  и  пластовое  давления, коэффициент  аномальности.

К  теме  2.3  Литература  Л1.1  стр.  36-61, Л1.2  стр  126-155

При  рассмотрении  темы  изучить  классификацию, конструкцию, область  применения  и  правила  рациональной  эксплуатации  породоразрушающих  инструментов  различных  типов.

К  теме  2.4  Литература  Л1.1  стр.  81-105, Л1.2  стр. 155-181

Бурильная  колонна  предназначена  для  передачи  вращательного и момента  к  долоту  или  восприятия  реактивного  момента, создания  нагрузки  на  долото, подачи  промывочной  жидкости  на  забой, доставки  долота  на  забой.

Бурильная  колонна  состоит  из  ведущих, бурильных, утяжелённых, лёгкосплавных  труб, замков, переводников.

Знать  классификацию  и  особенности  конструкции  этих  элементов.

Обратить  внимание  на  правила  рациональной  эксплуатации  бурильной  колонны.

К  теме  2.5  Литература  Л1.1  стр.  108-116, Л1.2  стр.  267-284

Режимом  бурения  называется  совокупность  регулируемых  параметров, при  которой  достигаются  наилучшие  количественные  и  качественные  показатели  бурения  скважины.

Изучить  виды  режимов  бурения  и  область  их  применения, состав  геолого-технического  наряда, особенности  режимов  бурения  отдельных  видов.

К  теме  2.6  Литература  Л1.1  стр.  192-217, Л1.2  стр.250-320

При  изучении  темы  обратить  внимание  на  причины  самопроизвольного  искривления  скважины  и  профилактические  мероприятия  по  предупреждению  искривлений  ствола  скважин.

Знать  типы  профилей  наклонно-направленных  скважин. Отклоняющие  устройства  и  методику  их  ориентирования.

К  теме  2.7  Литература  Л1.1  стр.  213-226, Л1.2  стр.  375-387

Особое  внимание  обратить  на  выбор  метода  вскрытия  продуктивного  горизонта, типа  бурового  раствора.

Знать  технологию  проведения  испытания  пластов  и  уметь  расшифровывать  диаграммы  манометра  пластоиспытателя.

К  теме  2.8  Литература  Л1.1  стр.232-308, Л1.2  стр.  328-378

В  результате  изучения  данной  темы  знать: цели  и  задачи  крепления  скважины; назначение  и  типы  обсадных  колонн  и  обсадных  труб; способы  спуска  обсадных  колонн, элементы  технологической  оснастки  обсадных  колонн, способы  цементирования  скважин, типы  тампонажных  элементов, уметь  пользоваться  справочной  литературой.

К  теме  2.9  Литература  Л1  стр.  172-190, Л2  стр.  243-267, 387-403

При  изучении  темы  обратить  внимание  на  методы  и  способы  ликвидации  аварий  различных  типов.

К  теме  3.1, 3.2  Литература  Л1.2  стр.  407-418.

Обратить  внимание  на  особенности  оборудование  и  технологии  строительства  структурно – поисковых  скважин  и  скважин  на  море.

- Задание  на  контрольную  работу  №1.

ВАРИАНТ  №1.

- Значение  нефти  и  газа  в  экономическом  развитии  России.

- Понятие  о  буровой  скважине. Элементы  скважины.

- Порядок  оснастки  талевой  системы.

- Буримость  горных  пород, классификация  пород  по  буримости.

- долота  изготовленные  из  природных  и  синтетических  алмазов, конструкция, разновидности.

- Задача.

ВАРИАНТ  №2.

- История  развития  бурения  скважин. Пути  совершенствования  технологии  бурения.

- Классификация  скважин  по  назначению. Работы  проводимые  при  строительстве  каждой  группы  скважин.

- Устройство  шахтного  направления  в  обычных  условиях.

- Абразивность  горных  пород. Классификация  пород  по  абразивности.

- Одношарошечные  долота, конструкция, область  применения.

- Задача.

ВАРИАНТ  №3

- Технологическая  схема  разрушения  горных  пород  при  роторном  способе  бурения.

- Устройство  шахтного  направления  в  многолетнемёрзлых  породах.

- Разрушение  горных  пород  по  схеме  резания  и  микрорезания.

- Твёрдость  горных  пород. Пути  и  методика  определения  твёрдости.

- Вставное  твёрдосплавное  вооружение  шарошечных  долот. Типы  зубков.

- Задача.

ВАРИАНТ  №4

- Технологическая  схема  разрушения  горных  пород  при  турбинном  способе  бурения.

- Элементы  цикла  строительства  скважины. Работы  выполняемые  в  каждом  этапе  цикла.

- Разрушение  горных  пород  по  схеме  скалывания  и  схеме  дробления.

- Классификация  горных  пород  по  твёрдости.

- Фрезерованное  вооружение  шарошечных  долот. Параметры  вооружения. Форма  зубков.

- Задача.

ВАРИАНТ  №5

- Технологическая  схема  удаления  разрушенной  породы  с  забоя  и  вынос  её  на  поверхность.

- Насыщенность  горных  пород. нормальное, аномально  высокое  и  аномально  низкое  пластовое  давления.

- Пористость  и  проницаемость  горных  пород.

- Опоры  шарошечных  долот. Схемы  опор. Маркировка.

- Утяжелённые  бурильные  трубы, назначение, конструкция, разновидности, обозначение.

- Задача.

ВАРИАНТ  №6.

- Технологическая  схема  проведения  наращивания  инструмента  и  спуско – подъёмные  операции.

- Плотность  горных  пород. Прочность  горных  пород. Факторы  влияющие  на  изменение  прочности.

- Схемы  промывки  шарошечных  долот. Долота  с  центральной  и  боковой (гидроманиторной)  схемой  промывки. Конструкция  гидроманиторного  узла.

- Керноотборочные  снаряды. Конструкция, типы, конструктивные  особенности  каждого  типа.

- Бурильные  трубы. Типы  бурильных  труб. Конструкция  каждого  типа.

- Задача.

ВАРИАНТ  №7.

- Способы  бурения  шурфа. Обвязка  шурфовой  трубы.

- Упругость  и  пластичность  горных  пород. Факторы  влияющие  на  упругие  свойства  пород.

- Конструкция  трёхшарошечных  долот. Элементы  долота.

- Ведущие  бурильные  трубы. Назначение, конструкция, материалы  изготовления.

- Эксплуатация (отработка)  долот  с  открытой  опорой.

- Задача.

ВАРИАНТ  №8

- Порядок  проведения  пусковой  коференции.

- Устойчивость  стенок  скважины. Пути  повышения  устойчивости  стенок.

- Долота  с  герметизированной  маслонаполненной  опорой. Конструкция  узла  герметизации.

- Переводники: назначение, конструкция, разновидности, обозначение.

- Эксплуатация (отработка)  долот  с  герметизированной  маслонаполненной  опорой.

- Задача.

ВАРИАНТ  №9

- История  создания  и  совершенствования  конструкций  шарошечных  долот.

- Вооружение  шарошечных  долот. Коэффициент  перекрытия  забоя.

- Легкосплавные  бурильные  трубы  (АБТ), типы, конструктивные  особенности, материалы  изготовления.

- Элементы  технологической  оснастки  бурильной  колонны.

- Особенности  эксплуатации  (отработки)  долот  оснащенных  природными  и  синтетическими  алмазами.

- Задача.

ВАРИАНТ  №10

- Охрана  окружающей  среды  в  процессе  строительства  скважины.

- Классификация  породоразрушающего  инструмента.

- Замки  бурильные. Назначение, конструкция, разновидности, обозначение.

- Эксплуатация  бурильных  труб: хранение, комплектация, опрессовка, транспортировка.

- Кодирование  износа  шарошечных  долот.

- Задача.

ЗАДАЧА.

Таблица  №1

| Наименование исходных данных, единицы измерения | Значение данных для вариантов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Нагрузка на долото, Qд, кН | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 195 | 185 | 175 | 165 | 210 |
| 2. Диаметр основной ступени УБТ, Д01, мм; тип труб. | УБТ 178 | УБТ 178 | УБТ 178 | УБТ 178 | УБТ 178 | УБТС1 178 | УБТС1 178 | УБТС2 178 | УБТС2 178 | УБТС1 178 |
| 3. Диаметр переходной ступени УБТ, Д02, мм; тип труб. | УБТ 146 | УБТ 146 | УБТ 146 | УБТ 146 | УБТ 146 | УБТС1 146 | УБТС1 146 | УБТС2 146 | УБТС2 146 | УБТС1 146 |
| 4. Длина переходной ступени УБТ, l02, м. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
| 5. Способ бурения, тип забойного двигателя. | 3ТСШ-1-172 | А6Ш | 3ТСШ-1-195 | А7ГТШ | Д1-195 | РОТОРНЫЙ |  |  |  |  |
| 6. Плотность материала труб, м, кг/м3 | 7850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Плотность бурового раствора, б.рг/м3 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 |

6. Методические  указания  к  решению  задачи.

Длина  основной  ступени  УБТ (УБТС)  определяется  по  формуле:

1 Kэ * Qд

l01 =  q01  (       К      -  l02*q02 – Qзд )

где:

q01; q02 – вес  одного  метра  трубы  основной  и  переходной  ступени  соответственно  ( таблица  5.4 /3.1/, кН )

Qзд  - вес  забойного  двигателя  ( таблица  4.1 /3.1/, кН )

К - коэффициент  облегчения  колонны  в  буровом  растворе.

б.р

К =  1 -  м

Принятая  длина  l01 должна  быть  кратной  длине  труб.

- Задания  на  контрольную  работу  №2.

ВАРИАНТ  №1.

- Понятие  о  режиме  бурения. Виды  режимов  бурения.

- Двухинтервальный  профиль  наклонно – направленной  скважины, характеристика, область  применения.

- Воздействие  промывочной  жидкости  на  пласт  при  первичном  вскрытии.

- Особенности  режима  бурения  при  отборе  керна.

- Задача  №1

- Задача  №2

ВАРИАНТ  №2

- Параметры  режима  бурения.

- Трехинтервальный  профиль  с  участком  стабилизации  наклонно – направленной  скважины. Характеристика, область  применения.

- способы  первичного  вскрытия  продуктивного  пласта.

- Особенности  турбинного  режима  бурения.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №3

- Влияние  подачи  бурового  раствора  на  механическую  скорость  бурения. Выбор  оптимального  значения  подачи  бурового  раствора.

- Трёхинтервальный  профиль  без  участка  стабилизации  наклонно – направленной  скважины.

- Выбор  способа  первичного  вскрытия  продуктивного  пласта.

- Особенности  роторного  режима  бурения.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №4

- Влияние  нагрузки  на  долото  на  механическую  скорость  бурения. Выбор  оптимальной  нагрузки  на  долото.

- Четырёхинтервальный  профиль  наклонно – направленной  скважины. Характеристика, область  применения.

- Выбор  промывочной  жидкости  для  первичного  вскрытия  продуктивного  пласта.

- Последствия  самопроизвольного  искривления  скважины.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №5

- Влияние  частоты  вращения  на  механическую  скорость  бурения. Выбор  оптимальной  частоты  вращения.

- Пятиинтервальный  профиль  наклонно – направленной  скважины. Характеристика, область  применения.

- Пластоиспытатели, механизмы  входящие  в  комплект  пластоиспытателя.

- Причины  самопроизвольного  искривления  скважины.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №6

- Влияние  плотности  бурового  раствора  на  механическую  скорость  бурения.

- Отклоняющие  устройства  при  турбинном  способе  бурения.

- Конструкция  и  работа  испытателя  пластов  ИПГ.

- Методы  предупреждения  самопроизвольного  искривления  скважин.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №7

- Влияние  вязкости  и  статического  напряжения  сдвига  раствора  на  механическую  скорость  бурения.

- Кустовое  бурение  скважин. Требования  к  размещению  и  проводке  скважины.

- Технология  проведения  испытания  пласта.

- Характеристики  искривления  ствола  скважины.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №8

- Техника  безопасности  при  испытании  пласта.

- Отклоняющие  устройства  при  роторном  способе  бурения.

- Диаграмма  забойного  манометра  пластоиспытателя, расшифровка  диаграммы.

- Геолого – технический  наряд.

- Задача  №1.

- Задача  №2.

ВАРИАНТ  №9

1.  Выбор  типа  забойного  двигателя  для  бурения  скважины.

2.  Ориентирование  отклонителей  с  поверхности.

3.  Диаграмма   трубного  манометра  при  испытании  пласта, расшифровка  диаграммы.

4.  Многозабойное  бурение.

5.  Задача  №1.

6.  Задача  №2.

ВАРИАНТ  №10

1.  Определение  потерь  давления  в  циркуляционной  системе. Выбор  насосной  группы.

2.  Забойное  ориентирование  отклоняющих  устройств.

3.  Контроль  за  пространственным  положением  ствола  скважины.

4.  Турбинные  отклонители, назначение, типы, конструкция.

5.  Задача  №1.

6.  Задача  №2.

Задача  №1.

Определить  нагрузку  на  долото  Рд  при  следующих  данных:

Таблица  №2

| Наименование исходных данных, единицы измерения | Значение данных для варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Твёрдость пород по Шрейнеру, МПа, Рш | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Диаметр долота, мм, Дд | 190.5 | 190.5 | 215.9 | 215.9 | 244.5 | 244.5 | 269.9 | 269.9 | 295.3 | 295.3 |
| Коэффициент перекрытия забоя, | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| Ширина зубка (площадка притупления), мм, | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Коэффициент забойных условий, | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |

Задача  №2.

Определить  подачу  бурового  раствора  и  выбрать  количество, тип  бурового  насоса, диаметр  цилиндровых  втулок  при  следующих  данных.

Таблица  №3

| Наименование исходных данных, единицы измерения. | Значение данных для варианта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр долота, мм, Дд | 190.5 | 190.5 | 215.9 | 215.9 | 244.5 | 244.5 | 269.9 | 269.9 | 295.3 | 295.3 |
| Диаметр бурильных труб, мм, Дк | 114 | 117 | 114 | 127 | 127 | 140 | 140 | 127 | 140 | 140 |

8.Методические  указания  к  решению  задач.

ЗАДАЧА  №1.

Нагрузка  на  долото  определяется  по  формуле:

Рд = * Рш*Fк

где:

Fк – площадь  контакта  вооружения  долота  с  забоем.

Дд

Fк =    **

Фактическая  нагрузка  принимается  на  5-10%  больше  расчётной.

ЗАДАЧА  №2.

Подача  буровых  насосов  выбирается  по  формуле:

Q = qуд * Fз    ( л/с )

где:

qуд – удельная  подача, необходимая  для  очистки  1см2  забоя.

qуд = ( 0.043 – 0.083 )  (л/с/см2)

Fз– площадь  забоя  в  см2

Fз= *Дд2 / 4

Выбранное  значение  подачи  уточняются  исходя  из  технических  характеристик  буровых  насосов  ( табл. 6.11) (3.1)

Подача  проверяется  на  условие  обеспечения  необходимой  скорости  восходящего  потока  в  затрубном  пространстве.

4Q

Gp =  *( Д д2 - Д н2 )*10-3>Gmin

где:

Дд и Д н – минимальная  скорость  восходящего  потока  должна  быть  больше  скорости  оседания  частиц, принимается  0.75  л/с.

Если  условие  выполняется – подача  выбрана  верно.

9.  Задания  на  контрольную  работу  №3

ВАРИАНТ  №1.

1.  Цели  и  задачи  крепления  скважины, методы  разобщения  пластов.

2.  Цели  и  способы  цементирования  скважин.

3.  Гидроимпульсный  способ  ликвидации  прихвата.

4.  Колокол  ловильный. Извлечение  части  бурильной  колонны  с  помощью  колокола.

5.  Задача.

ВАРИАНТ  №2.

- Понятие  о  конструкции  скважины. Типы  обсадных  колонн.

- Способ  одноступенчатого  прямого  цементирования.

- Ликвидация  прихватов  методом  установки  жидкостных  ванн.

- Метчик  ловильный  универсальный. Извлечение  части  колонны  из  скважины  с  помощью  метчика.

- Задача.

ВАРИАНТ  №3.

- Совмещённый  график  давлений. Методика  построения.

- Способ  ступенчатого  цементирования. Муфта  для  ступенчатого  цементирования.

- Определение  места  прихвата  прихватоопределителем.

- Центрирующие  приспособления  к  ловильному  инструменту.

- Задача.

ВАРИАНТ  №4.

- Определение  диаметра  обсадных  колонн  и  долот.

- Способ  обратного  цементирования.

- Определение  места  прихвата  по  упругому  удлинению  колонны.

- Труболовки, назначение, разновидности, конструкция.

- Задача.

ВАРИАНТ  №5

1.  Спуск  обсадных  колонн  в  скважину. Способы  спуска.

2.  Ремонтное  цементирование.

3.  Прихваты, виды  прихватов, причины, мероприятия  по  предупреждению.

4.  Обрыв  бурильной  колонны, причины, мероприятия  по  предупреждению.

5.  Задача.

ВАРИАНТ  №6

1.   Типы  обсадных  труб, конструктивные  особенности, номенклатура.

2.   Тампонажные  материалы. Классификация  тампонажных  материалов.

3.   Поглощение  бурового  раствора. Причины, мероприятия  по  предупреждению.

4.   Нефтегазопроявления  и  открытые  фонтаны, причины, мероприятия  по

предупреждению.

- Задача.

ВАРИАНТ  №7

- Башмаки  колонные, назначение, типы, конструкция.

- Буферные  жидкости, назначение, классификация.

- Ликвидация  поглощений  малой  интенсивности. Наполнители.

- Метод  ожидания  и  утяжеления  глушения  скважины.

- Задача.

ВАРИАНТ  №8

- Обратные  клапаны  обсадных  колонн. Назначение, типы, конструкция.

- Свойства  цементного  порошка  и  цементного  камня. Методика  определения  свойств.

- Ликвидация  поглощений  средней  интенсивности, полных  и  катастрофических  поглощений. Профильные  перекрыватели.

- Метод  непрерывного  глушения  скважин.

- Задача.

ВАРИАНТ  №9

- Центрирующие  фонари  и  скребки  обсадных  колонн.

- Свойства  цементного  раствора. Методика  определения  свойств.

- Осыпи  и  обвалы  стенок  скважины. Причины, мероприятия  по  предупреждению.

- Противовыбросовое  оборудование. Типовые  схемы  ПВО.

- Задача.

ВАРИАНТ  №10

- Резьбовые  соединения  обсадных  труб. Уплотняющие  составы  применяемые  при  свинчивании.

- Техника  безопасности  при  спуске  обсадных  колонн  и  цементировании  скважин.

- Желобообразование, причины, признаки, мероприятия  по  предупреждению.

- Аварии, классификации  аварий.

- Задача.

ЗАДАЧА.

Определить  верхнюю  границу  прихвата  при  следующих  данных.

Таблица  5.

| Наименование исходных данных, единицы измерения. | Значение данных для вариантов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Компановка бурильной колонны снизу вверх. 1 – секция: диаметр труб, мм толщина стенки, мм длина, м | 114 9 1000 | 114 8 1500 | 127 9.2 2000 | 127 9.2 1000 | 140 9 2000 | 140 9 2100 | 114 10 1000 | 114 10 1500 | 114 10 2000 | 114 10 2500 |
| 2 – секция: диаметр труб, мм толщина стенки, мм длина, м | 114 10 1000 | 114 9 800 | 127 12.7 1000 | 127 12.7 2000 | 140 10 2000 | 140 10 1000 | 127 9.2 3000 | 127 9.2 2000 | 127 9.2 1500 | 127 9.2 1500 |
| Удлинение колонны, l, см | 75 | 70 | 85 | 60 | 65 | 75 | 50 | 70 | 60 | 80 |
| Нагрузка, Р, т | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Методические  указания  к  решению  задачи.

Верхняя  граница  прихвата  Н  определяется  по  формуле:

28.1*l   _  L2

Н = q1*(       Р           q2  ) ;

где:

q1и q2 – масса  одного  метра  трубы, кг ( таблица  5.11) ( 3.1 )

если  величина  Н  окажется  отрицательной, то  прихват  произошёл  в  верхней  секции

q2*l

Н = 28.4      Р

Федеральное  агентство    образования  РФ.

Геологический  колледж  СГУ  им  Н.Г. Чернышевского.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТА  НА  ТЕМУ

“РАСЧЁТ  ОБСАДНЫХ  КОЛОНН  НА  ПРОЧНОСТЬ”

для  учащихся  заочного  отделения  специальности

130 504  ”Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин”

Cаратов  2005г.

ВВЕДЕНИЕ.

Программой  предмета  “Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин”  предусматривается  выполнение  курсового  проекта.

Сбор  материалов  для  разработки  курсового  проекта  производится  во  время  прохождения  технологической  практики.

Цель  курсового  проекта – развить  у  учащихся  навыки  самостоятельной  работы, закрепить, систематизировать  и  научить  применять  на  практике  знания, полученные  при  изучении  данного  предмета, а  также  других  спецпредметов.

В  процессе  курсового  проектирования  учащиеся, пользуясь  собранным  материалом  на  буровом  предприятии  и  настоящим  методическим  пособием, самостоятельно  решают  вопросы  теоретического  и  практического  характера.

Для  консультаций  по  выполнению  курсового  проекта  отводится  программой  30  учебных  часов.

Выполнение  курсового  проекта  подготавливает  учащихся  к  разработке  дипломного  проекта  на  высоком  уровне.

При  работе  над  курсовым  проектом  необходимо  применять  единицы  физических  величин, установленные  международной  системой  единиц  (СИ).

Оформление  курсового  проекта  должно  осуществляться  в  соответствии  с  требованиями  ЕСКД  (см. “Методические  рекомендации  по  оформлению  текстовой  технической  документации  курсовых  и  дипломных  проектов” , Саратов  ГК  СГУ, 2001г.).

Проект  должен  быть  разработан  без  излишней  детализации, разделы  проекта  должны  характеризовать  проектные  решения  и  излагаться  в  чёткой  и  лаконичной  форме, а  приведённые  в  них  показатели  и  результаты  инженерных  расчётов  оформляться  в  виде  таблиц.

Данная  методическая  разработка  освещает  наиболее  трудные  вопросы  выполнения  курсового  проекта  на  тему  “Расчёт  обсадных  колонн  на  прочность”.

Основные  обозначения, принятые  в  формулах.

Расстояние  от  устья  скважины, м:

- до  башмака  колонны                                                                                               L

- до  уровня  цементного  раствора                                                                              h

- до  уровня  жидкости  в  колонне                                                                              H

- до  пласта, в  котором  возможны  нефтегазопроявленияl

- до  верхнего  конца  хвостовика                                                                                 l0

- до  верхнего  конца  i-й  секции  обсадной  колонны, м                                          li

- до  рассчитываемого  сечения                                                                                    Z

- относительная  плотность  газа  по  воздуху                                                             г

Плотность, г/см3:

- опрессовочной  жидкости                                                                                           ж

- бурового  раствора  за  колонной                                                                               р

- жидкости  в  колонне                                                                                                   в

- тампонажного  раствора  за  колонной  или  средневзвешенная  по  высоте  плотность

жидкостей  за  колонной                                                                                             т

- вышележащих  пород  ( средний )                                                                             п

- бурового  раствора  в  колонне                                                                                   к

Давление, мПа:

- наименьшее  внутреннее  в  газоконденсатной  и  газовой  скважине  при  окончании

эксплуатации                                                                                                                Рmin

- избыточное  внутреннее  на  устье, в  период  ввода  в  эксплуатацию  или  глушения

проявляющей  скважиныРу

- внутреннее  избыточное  на  глубине  ZРвиZ

- наружное  избыточное  на  глубине  ZРниZ

- критическое  избыточное  наружное, при  котором  напряжения  в  теле  трубы  достигают

предела  текучести  ( сминающие )                                                                             Рсм

- избыточное  внутреннее, при  котором  напряжения  в  теле  трубы  достигают  предела

текучести                                                                                                                        Рт

- пластовое  на  глубине  ZРплZ

Вес  колонны, кН:

- 1м  i-й  секции  ( теоретический  с  учётом  муфт )                                                   qi

- i-й  секцииQi

- общий  вес  подобранных  секцийQ

Нагрузка, кН:

- осевая, при  которой  напряжения  в  теле  трубы  достигают  предела  текучести

( страгивающая )                                                                                                           Qст

- допустимая  осевая                                                                                                       [ Q ]

Запас  прочности  при  расчёте  на  наружное  избыточное  давление                      n1

Запас  прочности  при  расчёте  на  внутреннее  избыточное  давление                   n2

Запас  прочности  при  расчёте  на  растяжение                                                          n3

Коэффициент  разгрузки  цементного  кольца                                                             К

Примечание:  К  для  колонн  диаметром:

114….178мм  равен  0.25

194….245мм  равен  0.30

273….324мм  равен  0.35

340….508мм  равен  0.40

Средневзвешенную  плотность  жидкостей  за  колонной  определяют  из  выражения^

1l1 + 2l2 + …….+ nln

т=l1 + l2 + …….+ ln                                                                                ( 1 )